FORMULÁRIO – MEMORIAL TÉCNICO SANITÁRIO DO ESTABELECIMENTO – MTSE

| ESPAÇO PARA USO EXCLUSIVO DA DIPOA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ESTABELECIMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Razão Social/Nome |  |  |  |  |  | LATICÍNIOS LONGA VIDA LTDA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Nome Fantasia |  |  |  |  |  | LONGA VIDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. CNPJ/CPF |  |  |  |  |  | 01.001.001/0001-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Inscrição Estadual |  |  |  |  |  | 0.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Endereço comercial completo |  |  |  |  |  | Rua do Estabelecimento, 100 – Interior. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Coordenadas geográficas |  |  |  |  |  | 28° 00’ 00.8’’ S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51° 00’ 00.8’’ W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. Cidade/CEP |  |  |  |  |  | Sério – RS / 99.000-000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. Telefone comercial |  |  |  |  |  | (51) 9900-0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. E-mail comercial |  |  |  |  |  | longavida@email.com.br |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. Tipo de vínculo com o imóvel |  |  |  |  |  |  | 1.10.1. Próprio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.10.2. Arrendado – Proprietário |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | X | 1.10.3. Outros, especifique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pavilhão cedido pela Prefeitura Municipal de Sério, conforme Contrato de Cedência n° 000 da Prefeitura. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. N.° de registro no SIE, quando houver |  |  |  |  |  | 9999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. RESPONSÁVEL LEGAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Nome |  |  |  |  |  | José Beltrano da Silva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. CPF |  |  |  |  |  | 001.001.001-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. RG |  |  |  |  |  | 1.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Endereço residencial completo |  |  |  |  |  | Rua do Responsável, 100 – Centro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. Cidade/CEP |  |  |  |  |  | Sério – RS / 99.000-000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. Telefone particular |  |  |  |  |  | (51) 9900-0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. E-mail particular |  |  |  |  |  | responsavel@email.com.br |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. RESPONSÁVEL TÉCNICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Nome |  |  | Responsável da Costa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. CPF |  |  | 002.001.001-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. RG |  |  | 2.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Endereço residencial completo |  |  | Rua do Responsável Técnico, 200 – Centro. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. Telefone particular |  |  | (51) 9900-0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. E-mail particular |  |  | rt@email.com.br |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. N.° da carteira profissional/Conselho |  |  | CRMV-RS 00001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. RESPONSÁVEL PELA OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Nome |  |  | Engenheiro da Silva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. CPF |  |  | 003.001.001-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. RG |  |  | 3.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. Telefone particular |  |  | (51) 9900-0003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. E-mail particular |  |  | engenheiro@email.com.br |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. N.° da carteira profissional (CREA/CAU) |  |  | CREA-RS 00001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. CLASSIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Classificação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.2. Subclassificação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.1. Carnes e derivados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | 5.1.2. Leite e derivados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.2.2. |  |  |  | Fábrica de Laticínios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.3. Pescado e derivados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.2.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.4. Ovos e derivados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.2.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.5. Mel, cera de abelhas e derivados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.2.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. MOTIVO DA SOLICITAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1. Registro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2. Alteração do memorial, especifique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | 6.3. Reforma e ampliação, especifique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 – Inclusão do produto Creme de Leite Pasteurizado. 2 – Inclusão da Seção de Creme e equipamentos para produção de Creme de Leite Pasteurizado. 3 – Inclusão da Câmara de Resfriamento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. VERSÃO DO MEMORIAL TÉCNICO SANITÁRIO DO ESTABELECIMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. N.° | 7.2. Data | 7.3. Anotações Clicar e enter para inserir mais linhas /(Breve descrição do que foi alterado em relação à última versão) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01/2022 | Aprovação de projeto para registro no SIE-RS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 06/2022 | Inclusão do produto Creme de Leite Pasteurizado e alterações conforme o item 6.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. COLABORADORES E TURNOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Número de colaboradores |  | 3 | 8.1.1. Feminino |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 8.1.2. Masculino |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 8.1.3. Exclusivos na indústria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NA | 8.1.4. Exclusivos para higienização/limpeza industrial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 8.1.5. Exclusivos para atividades administrativas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 8.1.6. Exclusivos para transporte (motoristas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. Número de turnos de trabalho e quantidade de horas por turno |  |  | Possui dois turnos: 1º turno: 8h – 16h / 2° turno: 16h – 24h. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ESPÉCIES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Espécies que pretende abater, para pescados informar a apresentação (vivo/fresco) |  |  | 9.2. Locais de recepção (currais, pocilgas, tanques etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.3. Velocidade de abate (unidade de medida/hora) |  |  |  |  |  |  |  | 9.4. Capacidade máxima de abate (unidade de medida/dia) |  |  |  |  | 9.5. Método de insensibilização |  |  |  |
| NA |  |  | NA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  |  | NA |  |  |  |
| 10. MATÉRIA-PRIMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. Matéria-prima recebida |  |  | 10.2. Procedência |  |  |  |  |  | 10.3. Forma de apresentação (tipo e volume das embalagens) |  |  |  |  |  |  |  | 10.4. Intervalo de temperatura permitida |  |  |  |  |  | 10.5. Local de armazenamento (silos, câmaras etc.) |  |  |  |  | 10.6. Capacidade máxima de armazenagem |  |  |
| Leite cru refrigerado |  |  | Produtores da região. |  |  |  |  |  | Líquido a granel |  |  |  |  |  |  |  | 1 a 7 °C |  |  |  |  |  | Silos 1, 2 e 3 |  |  |  |  | 20.000 l |  |  |
| 11. PRODUTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. Produtos que pretende fabricar (denominação de venda do RTIQ) |  |  | 11.2. Forma de conservação (temperatura) |  |  |  |  |  |  | 11.3. Tratamento térmico ou não |  |  |  |  |  |  |  | 11.4. Embalagem primária |  |  |  |  | 11.5. Embalagem secundária |  |  |  |  | 11.6. Capacidade máxima de produção pretendida (unidade de medida/dia) |  |  |
| Queijo Mussarela |  |  | 1 a 12 °C |  |  |  |  |  | Pasteurização |  |  |  |  |  |  |  | Plástica timbrada – termoencolhível |  |  |  |  |  | Caixa de papelão ou caixa plástica |  |  |  |  | 500 kg |  |  |
| Queijo Mussarela Fatiado |  |  | 1 a 12 °C |  |  |  |  |  | Pasteurização |  |  |  |  |  |  |  | Plástica timbrada - termoencolhível |  |  |  |  |  | Caixa de papelão ou caixa plástica |  |  |  |  | 500 kg |  |  |
| Queijo Prato (Lanche) |  |  | 1 a 12 °C |  |  |  |  |  | Pasteurização |  |  |  |  |  |  |  | Plástica timbrada - termoencolhível |  |  |  |  |  | Caixa de papelão ou caixa plástica |  |  |  |  | 100 kg |  |  |
| CREME DE LEITE PASTEURIZADO |  |  | 1 A 5 °C |  |  |  |  |  | PASTEURIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  | SACO PLÁSTICO TIMBRADO |  |  |  |  |  | CAIXA DE PAPELÃO OU CAIXA PLÁSTICA |  |  |  |  | 500 KG |  |  |
| 12. MEIOS DE TRANSPORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. Matéria-prima |  |  | Veículos-tanque exclusivos para transporte de produtos lácteos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2. Produto pronto |  |  | Veículos com câmara fria controlada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. ÁGUA DE ABASTECIMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. Fonte produtora (poço/rede pública/água de superfície) |  |  | Poço artesiano comunitário. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2. Vazão (m³/hora) |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3. Captação (bomba etc.) |  |  | Bomba submersa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4. Sistema de tratamento |  |  | Clorador automático com injeção de desinfetante na tubulação antes da entrada nos reservatórios. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.5. Reservatórios com as respectivas capacidades em litros |  |  | 1 reservatório de 5.000 litros e 1 reservatório de 10.000 litros. Indicados na Planta de Situação e Localização. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.6. Tipo de acesso aos reservatórios |  |  | Escada fixa com plataforma de acesso aos dois reservatórios. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.7. Distribuição |  |  | Em canos de PVC por gravidade. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. ÁREAS INDUSTRIAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. Área do terreno (m²) |  |  | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. Área construída ou a ser construída (m²) |  |  | 735 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3. Área a ser ampliada (m²) |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3. Informar o afastamento das vias públicas (a distância das construções da empresa em relação às vias públicas), o afastamento das pocilgas /currais etc. e o afastamento do tratamento de efluentes |  |  | Distância da indústria em relação às vias é de 20 m. Distância da indústria em relação ao tratamento de efluentes é de 50 m. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. Instalações industriais das seções e anexos |  |  |  | 15.2. Capacidade ou dimensão; unidade de medida |  |  |  | 15.3. Pé-direito |  |  |  |  | 15.4. Material e declividade do piso |  |  |  |  |  | 15.5. Revestimento das paredes |  |  |  |  | 15.6. Material das portas, janelas, óculos e esquadrias |  |  |  |  |  | 15.7. Material do forro/teto e da cobertura |
| Plataforma de limpeza de caminhões |  |  |  | 30 m² |  |  |  | NA |  |  |  |  | Piso de cimento queimado; 1% em direção às canaletas. |  |  |  |  |  | NA |  |  |  |  | NA |  |  |  |  |  | NA |
| Recepção de leite |  |  |  | 60 m² |  |  |  | 5 m |  |  |  |  | Piso de cimento queimado; 1% em direção às canaletas. |  |  |  |  |  | NA |  |  |  |  | NA |  |  |  |  |  | Cobertura em telhas de aluzinco. |
| Laboratório |  |  |  | 12 m² |  |  |  | 3 m |  |  |  |  | Piso de cimento queimado; 1% em direção aos ralos. |  |  |  |  |  | Cerâmica até 2 m e acima de alvenaria pintura lavável. |  |  |  |  | Porta e janela de alumínio. |  |  |  |  |  | Forro em PCV liso; Cobertura em telhas aluzinco. |
| Barreira Sanitária |  |  |  | 6 m² |  |  |  | 3 m |  |  |  |  | Piso de cimento queimado; 1% em direção ao ralo. |  |  |  |  |  | Cerâmica até 2 m e acima de alvenaria pintura lavável. |  |  |  |  | Porta e janela de alumínio. |  |  |  |  |  | Forro em PCV liso; Cobertura em telhas aluzinco. |
| Pasteurização |  |  |  | 6 m² |  |  |  | 3 m |  |  |  |  | Piso de cimento queimado; 1% em direção ao ralo. |  |  |  |  |  | Cerâmica até 2 m e acima de alvenaria pintura lavável. |  |  |  |  | Porta e janela de alumínio; óculo em inox com tampa articulada. |  |  |  |  |  | Forro em PCV liso; Cobertura em telhas aluzinco. |
| Produção |  |  |  | 200 m² |  |  |  | 3 m |  |  |  |  | Piso de cimento queimado; 1% em direção à canela central. |  |  |  |  |  | Cerâmica até 2m e acima de alvenaria pintura lavável. |  |  |  |  | Porta e janela de alumínio; óculo em inox com tampa articulada. |  |  |  |  |  | Forro em PVC liso; Cobertura em telhas aluzinco. |
| CREME |  |  |  | 20 M² |  |  |  | 3 M |  |  |  |  | PISO DE CIMENTO QUEIMADO; 1% EM DIREÇÃO AO RALO. |  |  |  |  |  | CERÂMICA ATÉ 2 M E ACIMA DE ALVENARIA PINTURA LAVÁVEL. |  |  |  |  | PORTA E JANELA DE ALUMÍNIO. |  |  |  |  |  | FORRO EM PCV LISO; COBERTURA EM TELHAS ALUZINCO. |
| Câmara de Salga |  |  |  | 30 m² |  |  |  | 3 m |  |  |  |  | Piso de cimento queimado; 1% em direção à porta. |  |  |  |  |  | Isopainel |  |  |  |  | Porta de inox; óculo em inox com tampa articulada. |  |  |  |  |  | Forro em PCV liso; Cobertura em telhas aluzinco. |
| Câmara de Secagem |  |  |  | 50 m² |  |  |  | 3 m |  |  |  |  | Piso de cimento queimado; 1% em direção à porta. |  |  |  |  |  | Isopainel |  |  |  |  | Porta de inox |  |  |  |  |  | Forro em PCV liso; Cobertura em telhas aluzinco. |
| Câmara de Maturação |  |  |  | 30 m² |  |  |  | 3 m |  |  |  |  | Piso de cimento queimado; 1% em direção à porta. |  |  |  |  |  | Isopainel |  |  |  |  | Porta de inox |  |  |  |  |  | Forro em PCV liso; Cobertura em telhas aluzinco. |
| CÂMARA DE RESFRIAMENTO |  |  |  | 30 M² |  |  |  | 3 M |  |  |  |  | PISO DE CIMENTO QUEIMADO; 1% EM DIREÇÃO À PORTA. |  |  |  |  |  | ISOPAINEL |  |  |  |  | PORTA DE INOX |  |  |  |  |  | FORRO EM PCV LISO; COBERTURA EM TELHAS ALUZINCO. |
| Seção de Embalagem e Fatiamento |  |  |  | 20 m² |  |  |  | 3 m |  |  |  |  | Piso de cimento queimado; 1% em direção ao ralo. |  |  |  |  |  | Isopainel |  |  |  |  | Porta de inox |  |  |  |  |  | Forro em PCV liso; Cobertura em telhas aluzinco. |
| Câmara de Estocagem |  |  |  | 100 m² |  |  |  | 3 m |  |  |  |  | Piso de cimento queimado; 1% em direção à porta. |  |  |  |  |  | Isopainel |  |  |  |  | Porta de inox |  |  |  |  |  | Forro em PCV liso; Cobertura em telhas aluzinco. |
| Expedição |  |  |  | 30 m² |  |  |  | 3 m |  |  |  |  | Piso de cimento queimado; 1% em direção ao ralo. |  |  |  |  |  | Isopainel |  |  |  |  | Porta de alumínio com acoplamento de almofadas; óculo com tampa articulada. |  |  |  |  |  | Forro em PCV liso; Cobertura em telhas aluzinco. |
| Higienização de Caixas |  |  |  | 15 m² |  |  |  | 3 m |  |  |  |  | Piso de cimento queimado; 1% em direção ao ralo. |  |  |  |  |  | Cerâmica até 2m e acima de alvenaria pintura lavável. |  |  |  |  | Porta e janela de alumínio; óculo com tampa articulada. |  |  |  |  |  | Cobertura em telhas aluzinco. |
| Seção de Caixas Limpas |  |  |  | 20 m² |  |  |  | 3 m |  |  |  |  | Piso de cimento queimado; 1% em direção ao ralo. |  |  |  |  |  | Cerâmica até 2 m e acima de alvenaria pintura lavável. |  |  |  |  | Porta e janela de alumínio; óculo com tampa articulada. |  |  |  |  |  | Forro em PCV liso; Cobertura em telhas aluzinco. |
| Depósito de Embalagens Primárias e Rótulos |  |  |  | 10 m² |  |  |  | 3 m |  |  |  |  | Piso de cimento queimado; 1% em direção ao ralo. |  |  |  |  |  | Cerâmica até 2 m e acima de alvenaria pintura lavável. |  |  |  |  | Porta e janela de alumínio; óculo com tampa articulada. |  |  |  |  |  | Forro em PCV liso; Cobertura em telhas aluzinco. |
| Depósito de Embalagens Secundárias |  |  |  | 10 m² |  |  |  | 3 m |  |  |  |  | Piso de cimento queimado; 1% em direção ao ralo. |  |  |  |  |  | Cerâmica até 2 m e acima de alvenaria pintura lavável. |  |  |  |  | Porta e janela de alumínio; óculo com tampa articulada. |  |  |  |  |  | Forro em PCV liso; Cobertura em telhas aluzinco. |
| Depósito de Ingredientes |  |  |  | 10 m² |  |  |  | 3 m |  |  |  |  | Piso de cimento queimado; 1% em direção ao ralo. |  |  |  |  |  | Cerâmica até 2 m e acima de alvenaria pintura lavável. |  |  |  |  | Porta e janela de alumínio; óculo com tampa articulada. |  |  |  |  |  | Forro em PCV liso; Cobertura em telhas aluzinco. |
| Produtos Químicos |  |  |  | 10 m² |  |  |  | 3 m |  |  |  |  | Piso de cimento queimado; 1% em direção ao ralo. |  |  |  |  |  | Cerâmica até 2 m e acima de alvenaria pintura lavável. |  |  |  |  | Porta e janela de alumínio. |  |  |  |  |  | Forro em PCV liso; Cobertura em telhas aluzinco. |
| Almoxarifado |  |  |  | 10 m² |  |  |  | 3 m |  |  |  |  | Piso de cimento queimado; 1% em direção ao ralo. |  |  |  |  |  | Cerâmica até 2 m e acima de alvenaria pintura lavável. |  |  |  |  | Porta e janela de alumínio. |  |  |  |  |  | Forro em PCV liso; Cobertura em telhas aluzinco. |
| Vestiários |  |  |  | 10 m² |  |  |  | 3 m |  |  |  |  | Piso cerâmico; 1% em direção ao ralo. |  |  |  |  |  | Cerâmica até 2 m e acima de alvenaria pintura lavável. |  |  |  |  | Porta e janela de alumínio. |  |  |  |  |  | Forro em PCV liso; Cobertura em telhas aluzinco. |
| Sanitários |  |  |  | 10 m² |  |  |  | 3 m |  |  |  |  | Piso cerâmico; 1% em direção ao ralo. |  |  |  |  |  | Cerâmica até 2 m e acima de alvenaria pintura lavável. |  |  |  |  | Porta e janela de alumínio. |  |  |  |  |  | Forro em PCV liso; Cobertura em telhas aluzinco. |
| Lavanderia |  |  |  | 6 m² |  |  |  | 3 m |  |  |  |  | Piso cerâmico; 1% em direção ao ralo. |  |  |  |  |  | Cerâmica até 2 m e acima de alvenaria pintura lavável. |  |  |  |  | Porta e janela de alumínio. |  |  |  |  |  | Forro em PCV liso; Cobertura em telhas aluzinco. |
| Sede da Inspeção |  |  |  | 10 m² |  |  |  | 3 m |  |  |  |  | Piso cerâmico; 1% em direção ao ralo. |  |  |  |  |  | Alvenaria pintura lavável. |  |  |  |  | Porta e janela de alumínio. |  |  |  |  |  | Forro em PCV liso; Cobertura em telhas aluzinco. |
| Administrativo |  |  |  | 10 m² |  |  |  | 3 m |  |  |  |  | Piso cerâmico; 1% em direção ao ralo. |  |  |  |  |  | Alvenaria pintura lavável. |  |  |  |  | Porta e janela de alumínio. |  |  |  |  |  | Forro em PCV liso; Cobertura em telhas aluzinco. |
| Área da Caldeira e Lenha |  |  |  | 30 m² |  |  |  | 5 m |  |  |  |  | Piso de cimento queimado; 1% em direção as canaletas. |  |  |  |  |  | NA |  |  |  |  | NA |  |  |  |  |  | Cobertura em telhas de aluzinco. |
| 15.9. Informar o sistema de proteção contra insetos nas aberturas para a área externa |  |  |  | 1 – As janelas são protegidas com telas milimétricas contra insetos, removíveis para higienização. 2 – As portas de acesso à indústria e anexos possuem fechamento automático. 3 – Os vãos entre as paredes e o telhado possuem fechamento com placas de aluzinco e alguns locais com telas fixas contra pássaros e outras pragas. 4 – Todos os ralos possuem grade e são sifonados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.10. Descrever as seções e câmaras que possuem trilhagem aérea (as informações da distância entre trilho; entre piso e o trilho; entre o trilho e as paredes/colunas deverão constar na Planta Baixa) |  |  |  | NA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.11. Descrever sobre as plataformas de recepção de matéria-prima e expedição de produtos acabados (cobertura e piso); tipo de acoplamento |  |  |  | Recepção: A plataforma de recepção de leite possui cobertura de estrutura metálica e coberta com telhas de aluzinco para proteger os veículos transportadores. Possui silos de recebimento de leite; sistema de CIP; sistema de resfriamento de leite por resfriador a placas; controle de vazão e mangueiras atóxicas. Expedição: A área externa de expedição possui cobertura de estrutura metálica e com telhas de aluzinco para proteger os veículos transportadores. A porta da expedição é de alumínio com acoplamento de almofadas revestidas de material impermeável. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.12. Observações gerais |  |  |  | Os produtos de reposição, como sacos de lixo, papel toalha, papel higiênico, luvas, aventais, botas etc., são armazenados no Almoxarifado. O laboratório dispõe de utensílios e vidrarias e reagentes para realização das análises físico-químicas da matéria prima, conforme a legislação vigente. O Administrativo é equipado com materiais de escritório de uso diário. A Sede da Inspeção é equipada com materiais de escritório de uso diário. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. Equipamentos e mobiliários das seções e anexos (a listagem também deverá constar na legenda da Planta Baixa com Layout de Equipamentos, com seu respectivo código, quando não for nomeado) |  |  |  | 16.2. Local instalado (seção e/ou anexo). No caso de mais locais, indicar os locais e quantidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.3. Material do equipamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.4. Capacidade ou dimensão (quando não possuir capacidade) e unidade |  |  |  | 16.5. Faixa de temperatura, quando aplicável |  |
| 1 – Lava jato |  |  |  | Plataforma de limpeza de caminhões |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plástico |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 PSI |  |  |  | NA |  |
| 2 – Silo 1 |  |  |  | Recepção de Leite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000 l |  |  |  | 0 a 5 °C |  |
| 3 – Silo 2 |  |  |  | Recepção de Leite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000 l |  |  |  | 0 a 5 °C |  |
| 4 – Silo 3 |  |  |  | Recepção de Leite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000 l |  |  |  | 0 a 5 °C |  |
| 5 – Chiller |  |  |  | Recepção de Leite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 l / h |  |  |  | 0 a 5 °C |  |
| 6 – Bomba 01 |  |  |  | Recepção de Leite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 l / h |  |  |  | NA |  |
| 7 – Filtro de Linha |  |  |  | Recepção de Leite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  | NA |  |
| 8 – Resfriador a placas |  |  |  | Recepção de Leite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 l / h |  |  |  | 0 a 10 °C |  |
| 9 – Medidor de Vazão |  |  |  | Recepção de Leite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 l / h |  |  |  | NA |  |
| 10 – Tanque CIP Ácido |  |  |  | Recepção de Leite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 l |  |  |  | 30 a 40 °C |  |
| 11 – Tanque CIP Alcalino |  |  |  | Recepção de Leite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 l |  |  |  | 30 a 40 °C |  |
| 12 – Tanque CIP Água quente |  |  |  | Recepção de Leite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 l |  |  |  | 30 a 40 °C |  |
| 13 – Mangueiras atóxicas |  |  |  | Recepção de Leite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plásticas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  | NA |  |
| 14 – Centrífuga |  |  |  | Laboratório |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 amostras |  |  |  | NA |  |
| 15 – Analisador de leite |  |  |  | Laboratório |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 amostra |  |  |  | NA |  |
| 16 – Crioscópio |  |  |  | Laboratório |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fibra / Plástico |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 amostra |  |  |  | NA |  |
| 17 – Estufa |  |  |  | Laboratório |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  | 0 a 100 °C |  |
| 18 – Placa aquecedora |  |  |  | Laboratório |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plástico / Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  | 0 a 100 °C |  |
| 19 - Phmetro |  |  |  | Laboratório |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plástico |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  | NA |  |
| 20 – Medidor de cloro |  |  |  | Laboratório |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plástico |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  | NA |  |
| 21 – Capela de fluxo laminar |  |  |  | Laboratório |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  | NA |  |
| 22 – Balança analítica |  |  |  | Laboratório |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  | NA |  |
| 23 – Bancada |  |  |  | Laboratório |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  | NA |  |
| 24 – Pia de higienização de utensílios |  |  |  | Laboratório |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  | NA |  |
| 25 – Mesa |  |  |  | Laboratório |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fibra |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  | NA |  |
| 26 – Notebook com acesso à internet |  |  |  | Laboratório |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plástico |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  | NA |  |
| 27 – Impressora |  |  |  | Laboratório |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plástico |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  | NA |  |
| 28 – Arquivo documentos |  |  |  | Laboratório |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aço |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  | NA |  |
| 29 – Refrigerador |  |  |  | Depósito Ingredientes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aço |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 l |  |  |  | 0° a 10 °C |  |
| 30 – Cadeira |  |  |  | Sede da Inspeção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Material impermeável |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  | NA |  |
| 31 – Bancos |  |  |  | Vestiários |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plástico |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Duplo |  |  |  | NA |  |
| 32 – Ar condicionado |  |  |  | Sede da Inspeção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plástico |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  | NA |  |
| 33 – Lavador de botas automatizado |  |  |  | Barreira Sanitária |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Individual |  |  |  | NA |  |
| 34 – Prateleira de apoio |  |  |  | Barreira Sanitária |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  | NA |  |
| 35 – Cortina de ar |  |  |  | Barreira Sanitária |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aço |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  | NA |  |
| 36 – Cabideiro aventais |  |  |  | Barreira Sanitária |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  | NA |  |
| 37 – Armadilha luminosa |  |  |  | Barreira Sanitária |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Alumínio |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  | NA |  |
| 38 – Pasteurizador |  |  |  | Pasteurização |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 l / h |  |  |  | 0 a 90 °C |  |
| 39 – Bomba 02 |  |  |  | Pasteurização |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 l / h |  |  |  | NA |  |
| 40 – Termógrafo |  |  |  | Pasteurização |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aço |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  | 0 a 100 °C |  |
| 41 – PADRONIZADORA |  |  |  | PASTEURIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INOX |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 L / H |  |  |  | NA |  |
| 42 – Tanque de coagulação |  |  |  | Produção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000 l |  |  |  | 0 a 70 °C |  |
| 43 – Prensa de massa (Drenoprensa) |  |  |  | Produção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000 l |  |  |  | NA |  |
| 44 – Equipamento para filagem (Filadeira) |  |  |  | Produção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 kg / h |  |  |  | NA |  |
| 45 – Equipamento para moldar (Moldadeira) |  |  |  | Produção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 kg / h |  |  |  | NA |  |
| 46 – Prensa pneumática |  |  |  | Produção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 formas |  |  |  | NA |  |
| 47 – Bomba 03 |  |  |  | Produção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 l /h |  |  |  | NA |  |
| 48 – Resfriador a placas |  |  |  | Produção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 l / h |  |  |  | 0 a 10 °C |  |
| 49 – Tanque de resfriamento |  |  |  | Produção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 l |  |  |  | NA |  |
| 50 – Higienizador de facas |  |  |  | Produção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 facas |  |  |  | 0 a 100 °C |  |
| 51 – MATURADOR |  |  |  | CREME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INOX |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 L |  |  |  | 0 A 90 °C |  |
| 52 – BOMBA 04 |  |  |  | CREME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INOX |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 L / H |  |  |  | NA |  |
| 53 – SELADEIRA |  |  |  | CREME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AÇO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  | NA |  |
| 54 – Tanque de Salga |  |  |  | Câmara de Salga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 l |  |  |  | NA |  |
| 55 – Prateleira |  |  |  | Câmara de Maturação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fibra |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 peças |  |  |  | NA |  |
| 56 – Máquina de Fatiar Queijos |  |  |  | Embalagem e Fatiamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 peças / h |  |  |  | NA |  |
| 57 – Máquina de vácuo |  |  |  | Embalagem e Fatiamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 peças / X |  |  |  | NA |  |
| 58 – Túnel de encolhimento com exaustor |  |  |  | Embalagem e Fatiamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 peças / X |  |  |  | NA |  |
| 59 – Armário |  |  |  | Embalagem e Fatiamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 portas |  |  |  | NA |  |
| 60 – Balança |  |  |  | Embalagem e Fatiamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 kg |  |  |  | NA |  |
| 61 – Balança de piso |  |  |  | Expedição |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 kg |  |  |  | NA |  |
| 62 – Máquina de fechar caixa |  |  |  | Expedição |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aço |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  | NA |  |
| 63 – Máquina de lavar caixas |  |  |  | Higienização de Caixas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 caixas / h |  |  |  | 0 a 90 °C |  |
| 64 – Lava jato |  |  |  | Higienização de Caixas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plástico |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 PSI |  |  |  | NA |  |
| 65 – Tanque |  |  |  | Higienização de Caixas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 l / h |  |  |  | NA |  |
| 66 – Notebook |  |  |  | Depósito Embalagem Primária e Rótulos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plástico |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  | NA |  |
| 67 – Impressora de rótulos |  |  |  | Depósito Embalagem Primária e Rótulos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plástico |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  | NA |  |
| 68 – Balança |  |  |  | Depósito Ingredientes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aço |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 kg |  |  |  | NA |  |
| 69 – Freezer |  |  |  | Depósito Ingredientes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aço |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 l |  |  |  | -18 a -45 °C |  |
| 70 – Refrigerador |  |  |  | Depósito Ingredientes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aço |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 l |  |  |  | 0 a 10 °C |  |
| 71 – Vaso sanitário com caixa acoplada |  |  |  | Sanitários |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cerâmica |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Individual |  |  |  | NA |  |
| 72 – Espelho |  |  |  | Vestiários |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vidro |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Individual |  |  |  | NA |  |
| 73 – Cabideiro |  |  |  | Vestiários |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Coletivo |  |  |  | NA |  |
| 74 – Armários duplos |  |  |  | Vestiários |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plástico |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Individual |  |  |  | NA |  |
| 75 – Bancos |  |  |  | Vestiários |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plástico |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Duplo |  |  |  | NA |  |
| 76 – Chuveiros |  |  |  | Vestiários |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plástico |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Individual |  |  |  | 0 a 45 °C |  |
| 77 – Máquina de lavar |  |  |  | Lavanderia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aço |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 kg |  |  |  | 0 – 70 °C |  |
| 78 – Máquina de secar |  |  |  | Lavanderia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aço |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 kg |  |  |  | 0 – 70 °C |  |
| 79 – Armário de uniformes |  |  |  | Lavanderia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plástico |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 prateleiras |  |  |  | NA |  |
| 80 – Prateleira |  |  |  | Lavanderia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plástico |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 prateleiras |  |  |  | NA |  |
| 81 – Tanque de lavar roupas |  |  |  | Lavanderia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fibra |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 kg |  |  |  | NA |  |
| 82 – Mesa escritório |  |  |  | Sede da Inspeção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fibra |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  | NA |  |
| 83 – Notebook com acesso a internet |  |  |  | Sede da Inspeção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plástico |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  | NA |  |
| 84 – Impressora |  |  |  | Sede da Inspeção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plástico |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  | NA |  |
| 85 – Arquivo documentos |  |  |  | Sede da Inspeção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aço |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  | NA |  |
| 86 – Armário materiais |  |  |  | Sede da Inspeção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aço |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  | NA |  |
| 87 – Cadeiras |  |  |  | Sede da Inspeção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Material impermeável |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  | NA |  |
| 88 – Ar condicionado |  |  |  | Sede da Inspeção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plástico |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  | NA |  |
| 89 – Vaso sanitário com caixa acoplada |  |  |  | Sede da Inspeção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cerâmica |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Individual |  |  |  | NA |  |
| 90 – Armário uniformes |  |  |  | Sede da Inspeção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aço |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  | NA |  |
| 91 – Banco |  |  |  | Sede da Inspeção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plástico |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  | NA |  |
| 92 – Cabideiro |  |  |  | Sede da Inspeção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  | NA |  |
| 93 – Chuveiros |  |  |  | Vestiários |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plástico |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Individual |  |  |  | 0 a 45 °C |  |
| 94 – Mesa escritório |  |  |  | Administrativo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fibra |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  | NA |  |
| 95 – Notebook com acesso a internet |  |  |  | Administrativo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plástico |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  | NA |  |
| 96 – Impressora |  |  |  | Administrativo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plástico |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  | NA |  |
| 97 – Arquivo documentos |  |  |  | Administrativo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aço |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  | NA |  |
| 98 – Armário materiais |  |  |  | Administrativo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aço |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  | NA |  |
| 99 – Cadeiras |  |  |  | Administrativo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Material impermeável |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  | NA |  |
| 100 – Ar condicionado |  |  |  | Administrativo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plástico |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  | NA |  |
| 101 – Vaso sanitário com caixa acoplada |  |  |  | Administrativo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cerâmica |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Individual |  |  |  | NA |  |
| 102 – Caldeira a lenha |  |  |  | Área da caldeira |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aço |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 PSI |  |  |  | NA |  |
| CP – Caixas plásticas |  |  |  | Câmara de Estocagem – 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plástico |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 kg |  |  |  | NA |  |
| CE – Caixas de uso exclusivo interno |  |  |  | Câmara de Secagem – 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plástico |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 kg |  |  |  | NA |  |
| FO – Formas plásticas |  |  |  | Produção – 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plástico |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 kg |  |  |  | NA |  |
| ME – Mesas de apoio |  |  |  | Produção – 02; Embalagem e Fatiamento – 02; Expedição – 01; Depósito de Embalagens Primárias e Rótulos – 01; Depósito de Ingredientes – 01; Lavanderia – 01. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Variável |  |  |  | NA |  |
| CA – Carrinho de apoio |  |  |  | Produção – 02; Embalagem e Fatiamento – 02. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 kg |  |  |  | NA |  |
| BA – Balança |  |  |  | Embalagem e Fatiamento – 01. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 kg |  |  |  | NA |  |
| PE – Pontos de engates rápidos de mangueiras |  |  |  | Pasteurização – 01; Produção – 01; Embalagem e Fatiamento – 01; Expedição – 01. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plástico |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  | NA |  |
| PI – Pias de higienização de mãos |  |  |  | Barreira Sanitária – 01; Pasteurização – 01; Produção – 02; Embalagem e Fatiamento – 01; Laboratório – 01; CREME DE LEITE – 01. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Individual |  |  |  | NA |  |
| PC – Pias de higienização de mãos |  |  |  | Sanitários – 02; Vestiários – 02; Sede da Inspeção – 01; Administrativo – 01; Depósito de Embalagens Primárias e Rótulos – 01. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cerâmica |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Individual |  |  |  | NA |  |
| DM – Dispensador de sabonete líquido para mãos |  |  |  | Barreira Sanitária – 01; Pasteurização – 01; Produção – 02; Embalagem e Fatiamento – 01; Laboratório – 01; CREME DE LEITE – 01; Sanitários - 02; Vestiários – 02; Sede da Inspeção – 01; Administrativo – 01; Depósito de Embalagens Primárias e Rótulos – 01. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plástico |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Individual |  |  |  | NA |  |
| DA – Dispensador de álcool em gel |  |  |  | Barreira Sanitária – 01; Pasteurização – 01; Produção – 02; Embalagem e Fatiamento – 01; Laboratório – 01; CREME DE LEITE – 01; Sanitários - 02; Vestiários – 02; Sede da Inspeção – 01; Administrativo – 01; Depósito de Embalagens Primárias e Rótulos – 01. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plástico |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Individual |  |  |  | NA |  |
| DP – Dispensador de papel toalha |  |  |  | Barreira Sanitária – 01; Pasteurização – 01; Produção – 02; Embalagem e Fatiamento – 01; Laboratório – 01; CREME DE LEITE – 01; Sanitários - 02; Vestiários – 02; Sede da Inspeção – 01; Administrativo – 01; Depósito de Embalagens Primárias e Rótulos – 01. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plástico |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Individual |  |  |  | NA |  |
| LI – Lixeira com tampa acionada a pedal |  |  |  | Barreira Sanitária – 01; Pasteurização – 01; Produção – 02; Embalagem e Fatiamento – 01; Laboratório – 01; CREME DE LEITE – 01; Sanitários - 02; Vestiários – 02; Sede da Inspeção – 01; Administrativo – 01; Depósito de Embalagens Primárias e Rótulos – 01. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Individual |  |  |  | NA |  |
| ES – Estrados |  |  |  | Barreira Sanitária – 01; Produção – 04; CREME – 02; Câmara de Secagem – 20; Embalagem e Fatiamento – 06; Expedição – 04; Seção de Caixas Limpas – 06; Depósito Embalagens Primárias e Rótulos – 10; Depósito de Ingredientes – 06; Produtos Químicos – 06. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plástico |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 x 50 cm |  |  |  | NA |  |
| PL – Paletes |  |  |  | Câmara de Secagem – 20; CÂMARA DE RESFRIAMENTO – 10; Câmara Estocagem – 20; Expedição – 04; Depósito de Embalagens Secundárias – 08; Depósito de Ingredientes – 04. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plástico |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 x 100 cm |  |  |  | NA |  |
| PR – Prateleiras |  |  |  | Depósito Embalagens Primárias e Rótulos – 02; Depósito de Ingredientes – 01; Almoxarifado – 02. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aço |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 andares |  |  |  | NA |  |
| EV – Evaporador |  |  |  | Câmara de Salga – 02; Câmara de Secagem – 02; Câmara de Maturação – 01; CÂMARA DE RESFRIAMENTO – 01; Embalagem e Fatiamento – 02; Câmara de Estocagem – 04; Expedição – 01. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aço / Alumínio |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 motores |  |  |  | -5 a 10 °C |  |
| 17. SEÇÕES CLIMATIZADAS E CÂMARAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. Listar as seções climatizadas, câmaras frigoríficas, fábrica de gelo etc. (nome da seção e número, correlacionado com a planta) |  |  |  |  | 17.2. Finalidade (esclarecer qual a etapa realizada e forma de acondicionamento do produto) |  |  |  |  |  |  |  | 17.3. Temperaturas (mínima e máxima) |  |  |  |  |  |  |  | 17.4. Indicação do sistema (mostrador) de controle de tempo, temperatura e umidade das seções, equipamentos e câmaras, quando for o caso |  |  |  |  | 17.5. Capacidade |  |  |  |  |
| Câmara de Salga – 1 |  |  |  |  | Salga dos queijos em tanque de inox. |  |  |  |  |  |  |  | 1 a 12 °C |  |  |  |  |  |  |  | Mostrador de temperatura digital |  |  |  |  | 1.000 kg |  |  |  |  |
| Câmara de Secagem – 2 |  |  |  |  | Secagem dos queijos em caixas plásticas sobre paletes plásticos. |  |  |  |  |  |  |  | 1 a 12 °C |  |  |  |  |  |  |  | Mostrador de temperatura digital |  |  |  |  | 1.000 kg |  |  |  |  |
| Câmara de Maturação – 3 |  |  |  |  | Maturação dos queijos em prateleiras de fibra. |  |  |  |  |  |  |  | 1 a 12 °C |  |  |  |  |  |  |  | Mostrador de temperatura e umidade digital |  |  |  |  | 500 kg |  |  |  |  |
| CÂMARA DE RESFRIAMENTO – 4 |  |  |  |  | RESFRIAMENTO DE PRODUTOS LÁCTEOS, ACONDICIONADOS EM CAIXAS PLÁSTICAS SOBRE PALETES PLÁSTICOS. |  |  |  |  |  |  |  | 1 A 5 °C |  |  |  |  |  |  |  | MOSTRADOR DE TEMPERATURA DIGITAL |  |  |  |  | 4.000 kg |  |  |  |  |
| Seção de Embalagem e Fatiamento – 5 |  |  |  |  | Embalagem e fatiamento de produtos; acondicionados em caixas plásticas sobre estrados plásticos. |  |  |  |  |  |  |  | 1 a 5 °C |  |  |  |  |  |  |  | Mostrador de temperatura digital |  |  |  |  | 5.000 kg |  |  |  |  |
| Câmara de Estocagem – 6 |  |  |  |  | Estocagem de produtos prontos em caixas plásticas sobre paletes de plástico. |  |  |  |  |  |  |  | 1 a 5 °C |  |  |  |  |  |  |  | Mostrador de temperatura digital |  |  |  |  | 20.000 kg |  |  |  |  |
| Expedição – 7 |  |  |  |  | Expedição de produtos; acondicionados em caixas plásticas ou caixas de papelão sobre paletes ou estrados plásticos. |  |  |  |  |  |  |  | 1 a 5 °C |  |  |  |  |  |  |  | Mostrador de temperatura digital |  |  |  |  | 5.000 kg |  |  |  |  |
| Laboratório |  |  |  |  | Análises físico- química |  |  |  |  |  |  |  | 15 a 30 °C |  |  |  |  |  |  |  | Mostrador de temperatura digital |  |  |  |  | NA |  |  |  |  |
| Sede da Inspeção |  |  |  |  | Conforto Térmico |  |  |  |  |  |  |  | 15 a 30 °C |  |  |  |  |  |  |  | Mostrador de temperatura digital |  |  |  |  | NA |  |  |  |  |
| Administrativo |  |  |  |  | Conforto Térmico |  |  |  |  |  |  |  | 15 a 30 °C |  |  |  |  |  |  |  | Mostrador de temperatura digital |  |  |  |  | NA |  |  |  |  |
| 18. OUTRAS INFORMAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1. Sistema de ventilação das seções e exaustão, quando aplicável |  |  |  | Exaustores de parede instalados nas seções: Pasteurização (1) e Produção (2). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2. Tipo de iluminação, proteção utilizada nas luminárias e a intensidade luminosa (lux) mínima de cada seção |  |  |  | Indústria: Luminárias com proteção contra quebra e estilhaçamentos (mínimo 300 lux); Anexos: Lâmpadas em LED (mínimo 100 lux). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.3. Sistema de produção de água quente |  |  |  | Caldeira a lenha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.4. Indicação dos sistemas de aquecimento dos tanques de higienização, escaldagem, cozimento, fusão etc. (informando localização, temperatura permitida e capacidade) |  |  |  | NA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.5. Indicação do sistema de produção de água gelada e/ou gelo e condução deste ao local de estocagem e utilização |  |  |  | Chiller para a água gelada, a qual é conduzida por canos de inox até os resfriadores a placas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.6. Características do sistema de coleta e remoção (ralos sifonados, canaletas etc.) das águas residuais/servidas do interior da indústria, anexos e currais/pocilgas/apriscos em direção ao tratamento de efluentes |  |  |  | Todas as seções da indústria e anexos, com exceção das câmaras frias, possuem ralos sifonados e/ou canaletas que conduzem as águas até um ralo sifonado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.7. Indicação do sistema de remoção dos animais e/ou produtos dos tanques de escalda, cozimento, resfriamento, salga etc., quando for o caso |  |  |  | Retirada manual dos queijos dos tanques de salga. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.8. Indicação do sistema de remoção e armazenamento dos produtos não comestíveis (ossos, sangue, chifres, casca de ovos, escamas, sebo etc.) e condenados (carcaças etc.), quando for o caso, das seções de abate e/ou produção para a seção de resíduos |  |  |  | NA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.9. Indicação do tipo de tratamento aplicado aos produtos não comestíveis e condenados |  |  |  | 18.9.1. Couros |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 18.9.2. Resíduos |  |  |  |  |  |  | Os resíduos gerados no interior da indústria são armazenados em lixeiras com acionamento a pedal. No fim das atividades ou no caso lotação das lixeiras, os resíduos são retirados e encaminhados a contentores plásticos externos, onde ficarão armazenados aguardando a retirada periódica pela Prefeitura. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 18.9.3. Leite |  |  |  |  |  |  | 1 – O leite condenado passa por tratamento térmico (pasteurização), após é encaminhado diretamente a um tanque de caminhão, descaracterizado com azul de metileno e após encaminha-se para alimentação animal. 2 – No caso de leite ácido, o mesmo é descaracterizado com azul de metileno e encaminhado ao tratamento de efluentes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 18.9.4. Soro |  |  |  |  |  |  | O soro é armazenado em caixas de fibras devidamente tampadas, que estão localizadas ao lado do tratamento de efluentes. Após encaminha-se para alimentação animal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 18.9.5. Outros |  |  |  |  |  |  | Os produtos condenados são encaminhados para a seção de resíduos, onde ficam armazenados em contentores plásticos, aguardando a retirada periódica pela Prefeitura. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.10. Local de armazenamento dos produtos impróprios para o consumo (produtos com defeitos que retornam do varejo, produtos vencidos etc.) |  |  |  | Os produtos são recebidos e encaminhados diretamente para a seção externa de resíduos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.11. Forma de armazenamento e envio para as seções das embalagens primárias e secundárias, rótulos, ingredientes, produtos de limpeza (prateleiras, estrados ou outros) |  |  |  | Depósito de Embalagens Primárias e Rótulos: armazenadas em prateleiras e/ou estrados na seção, a qual é contígua à Seção de Embalagem e Fatiamento. As remessas diárias são realizadas pelo óculo. Depósito de Embalagens Secundárias: armazenadas sobre estrados na seção, a qual é contígua à Expedição. As remessas diárias são realizadas pelo óculo. Depósito de Ingredientes: armazenados sobre estrados plásticos na seção, o qual é contíguo à Seção de Produção. As remessas diárias são realizadas pelo óculo. Produtos de Limpeza: armazenados sobre estrados de plásticos na seção. As remessas diárias são realizadas pela Barreira Sanitária, onde são depositados em estrados nessa seção. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.12. Barreira sanitária: Quantidade e localização |  |  |  | Possui somente uma barreira sanitária para acesso de todos os funcionários ao interior da indústria (Produção), equipamentos descritos no item 16 deste documento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.13. Tipo de pavimentação externa (de toda a área destinada à circulação de pessoas e veículos) |  |  |  | As vias de circulação de veículos são pavimentadas com blocos de concretos (paver); As vias de circulação de pessoas são realizadas por calçadas de concreto usinado e possuem cobertura contra chuva para proteção dos colaboradores. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.14. Tipo de delimitação da área externa para impedir o acesso de animais e pessoas estranhas ao estabelecimento |  |  |  | A delimitação da área industrial é por tela com altura mínima de 2 m. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.15. Indicação de existência nas proximidades de estabelecimentos ou propriedades que por sua natureza de produção possam produzir mau cheiro ou interferir na qualidade do produto |  |  |  | Não há. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.16. Descrição dos vestiários e sanitários e informar sobre a utilização dos armários individuais, bem como a quantidade de sanitários disponíveis por sexo |  |  |  | Vestiários: há 01 vestiário feminino e 01 masculino. Cada um é composto por: 01 – Área de troca de roupas com armário duplo, onde um compartimento armazena as botas/calçados e no outro as roupas civis e pertences pessoais (celulares, chaves etc.); 01 – Área de higiene pessoal, com 01 área de banho individual com porta e 01 chuveiro elétrico. Sanitários: há 01 sanitário feminino e 01 masculino com acessos independentes. Cada um é composto por área de sanitário com vaso sanitário de cerâmica com caixa acoplada e porta de alumínio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.17. Descrição do acesso dos funcionários ao interior da indústria |  |  |  | Após a chegada dos funcionários ao estabelecimento, esses se dirigem à lavanderia onde recebem os uniformes higienizados e embalados em sacos plásticos, e seguem aos vestiários. Nos vestiários, cada funcionário possui um armário duplo, um compartimento armazena sua bota e o outro será para guarda da roupa civil e pertences pessoais. Com auxílio de banco, o funcionário veste o uniforme completo (calça, camisa, touca e bota). Após estarem uniformizados, os funcionários seguem pela via de circulação de pessoas até a barreira sanitária. Na barreira sanitária realizam primeiramente a higienização das botas com auxílio do lavador de botas automatizado, após realizam a limpeza das mãos na pia com acionamento a pedal, em seguida enxugam as mãos com auxílio do dispensador de papel toalha e após descartam estas em lixeiras com acionamento a pedal. Finalizam com a sanitização das mãos com o auxílio do dispensador de álcool em gel. Após, os funcionários se dirigem aos seus postos de trabalho. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.18. Descrição do sistema de higienização dos uniformes, ou se há contrato com empresa terceirizada para realização deste |  |  |  | O estabelecimento possui a seção de Lavanderia, mobiliário descrito no item 16 deste documento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.19. Descrição da Sede da Inspeção e a metragem |  |  |  | A Sede de Inspeção é composta da área administrativa (7 m²) e área de sanitário e vestiário (4 m²), mobiliário descrito no item 16 deste documento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.20. Descrever como é realizado o Controle Sanitário das Aves e qual a periodicidade destes, no caso de produção de ovos |  |  |  | NA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.21. Observações complementares (laboratórios etc.) |  |  |  | O estabelecimento possui um Laboratório de análises físico-químicas, mobiliário descrito no item 16 deste documento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. PROCESSOS DE ABATE/PRODUÇÃO (Descrição dos processos, fluxo por espécie/produto e seções/equipamentos utilizados) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPRIEDADES RURAIS O leite é recolhido diariamente em caminhões com tanques isotérmicos nas propriedades dos produtores vinculados ao laticínio, ou de cooperativas vinculadas. Antes da coleta na propriedade, o transportador realiza conferência da temperatura do leite no resfriador e coleta uma amostra para análise de alizarol. Se o leite estiver dentro dos padrões (temperatura máxima: 4 °C; alizarol mínimo 72%) o transportador realiza a coleta, do contrário permanece na propriedade. PLATAFORMA DE LIMPEZA DE CAMINHÕES Ao chegar ao laticínio, o caminhão passa pela plataforma de limpeza onde é feita a limpeza externa. RECEPÇÃO DE LEITE Em seguida, o caminhão é direcionado para a plataforma de recepção de leite, onde o plataformista realiza a conferência da temperatura do leite em todos os compartimentos e coleta amostra para análise. Os analistas do laboratório realizam análise (resultados esperados) de: acidez (14 a 18 °D), gordura (mínimo 3%), densidade (1,028 a 1,034 g/cm³), proteína (mínimo 2,9%), peroxidase (positiva), fosfatase (positiva), EST (Mínimo 8,4 g/100 g) e ESD (mínimo 11,4 g/100 g), alizarol (mínimo 72%), antibióticos (negativo) e fraudes: crioscopia (-0,530 a – 0,555 °C), neutralizantes da acidez (negativo), peróxido (negativo), cloretos (negativo), amido (negativo), cloro/hipoclorito (negativo), sacarose (negativo) e formol (negativo). Após a análise, se estiver dentro dos parâmetros exigidos, o leite é descarregado, resfriado e acondicionado em silos de leite. Após é encaminhado para seção de PASTEURIZAÇÃO, onde é pasteurizado sob temperatura entre 72 e 75 °C por 15 a 20 segundos, seguido de resfriamento à temperatura entre 30 a 34 °C. PRODUÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA O leite é bombeado para o tanque de coagulação. Durante o enchimento do tanque será acionado o fermento em pó liofilizado e será iniciada agitação por método automático, através de liras acopladas no interior do equipamento. Completado o volume do tanque, será então adicionado o cloreto de cálcio, e por fim o coagulante, prosseguindo-se com a agitação por mais 3 minutos, até completa homogeneização. Entre 30 e 40 minutos, será realizado teste da coalhada, aguardando-se o ponto ideal. Determinado o ponto, será iniciado lentamente o corte da massa, aumentando-se gradualmente a velocidade dos agitadores até que seja atingido tamanho do grão ideal. Será iniciado então o aquecimento do tanque, com agitação mais forte, por um período de aproximadamente 40 minutos. Ao chegar à temperatura de 42 °C, o vapor será fechado, estando à massa pronta para próxima etapa. A massa juntamente com o soro será transferida por gravidade para a drenoprensa, onde ocorrerá a etapa de pré-prensagem e separação do soro da massa. Após drenagem de uma parte do soro, a massa será prensada, e após retirada da drenoprensa, sendo colocada em carrinhos. Nesses carrinhos, ocorrerá a fermentação da massa, até atingir pH 5,2 / 5,1, ideal para filagem. Nessa etapa, a massa será encaminhada para filadeira, onde será iniciado o processo de filagem em máquina de filar (filadeira). A massa será submetida a uma temperatura de 57 °C/62 °C por um período mínimo de 15 minutos em água quente O controle da temperatura, será automático. Logo em seguida a massa passará para a moldadeira para formar as peças. As peças serão enformadas em formas plásticas e mergulhadas em tanque com água gelada (5 a 10 °C) para resfriamento. As peças serão de aproximadamente 2 kg, Após resfriadas as peças serão retiradas das formas e seguirão para tanques de salga a uma temperatura de (5 a 8 °C) na CÂMARA DE SALGA. Após aproximadamente 16 horas, variando de acordo com o tamanho da peça, o queijo será retirado dos tanques de salmoura e será acondicionado em caixas plásticas, passando para CÂMARA DE SECAGEM com temperatura de 3 a 5 °C. O queijo permanecerá na secagem por aproximadamente 24 horas. As peças após a secagem ou serão encaminhadas para SEÇÃO DE EMBALAGEM E FATIAMENTO, climatizada com temperatura de até 15 °C onde serão embaladas em embalagens plásticas em peças inteiras, ou serão conduzidas para o fatiamento. As peças de queijo mussarela serão fatiadas, na máquina de fatiar, e embaladas em porções de 150 g a 2 Kg. As embalagens plásticas serão anteriormente datadas com dia de fabricação, prazo de validade e lote no DEPÓSITO DE EMBALAGENS PRIMÁRIAS E RÓTULOS. Algumas peças podem ser encaminhadas ao tanque de encolhimento de embalagens, para melhorar o aspecto da embalagem. O queijo já embalado será acondicionado em caixas plásticas e após seguirá para a CÂMARA DE ESTOCAGEM, com temperatura controlada de 0 a 5 °C. Na EXPEDIÇÃO, o produto pode ser acondicionado em caixas de papelão no momento da expedição e/ou ser expedido em caixas plásticas. As embalagens secundárias (caixas de papelão) são provenientes do DEPÓSITO DE EMBALAGENS SECUNDÁRIAS que é contígua à EXPEDIÇÃO. O transporte é realizado, em caminhão tipo baú, com refrigeração e temperatura de 3 a 10 °C. PRODUÇÃO DE QUEIJO PRATO (LANCHE) O leite é bombeado para o tanque de coagulação. Durante o enchimento do tanque será adicionado o fermento em pó liofilizado e será iniciada agitação por método automático, através de liras acopladas no interior do equipamento. Completado o volume do tanque, será então adicionado o cloreto de cálcio, e por fim o coagulante, prosseguindo-se com a agitação por mais 3 minutos, até completa homogeneização. Entre 30 e 40 minutos, será realizado teste da coalhada, aguardando-se o ponto ideal. Determinado o ponto, será iniciado lentamente o corte da massa, aumentando-se gradualmente a velocidade dos agitadores até que seja atingido tamanho do grão ideal. Nesse momento, os mexedores serão desligados, esperando-se um tempo de aproximadamente 3 minutos, até que toda a massa de queijo decante até o fundo do tanque, quando será realizada a retirada de 1/3 do volume do soro utilizando mangueira atóxica, com ponteira em aço-inox, acoplada a bomba. Ao término do processo, será realizada lavagem da massa. Os agitadores serão novamente ligados, sob forte agitação, sendo então adicionada água quente, a uma temperatura de 75 °C, até atingir a temperatura de 42 °C, podendo ser necessário aquecimento com vapor indireto através da camisa caso a temperatura não seja atingida. A agitação prossegue até determinação do ponto final, por volta de 1 hora de agitação. A massa juntamente com o soro será transferida por gravidade para a drenoprensa, onde ocorrerá a etapa de pré-prensagem e separação do soro da massa. Após drenagem de uma parte do soro, a massa será pré-prensada, e após retirada da drenoprensa, sendo enformada o mais breve possível em formas plásticas, em peças de aproximadamente 2 Kg. Na medida em que o queijo será enformado, as formas seguirão para primeira prensagem nas prensas pneumáticas. Após um período de aproximadamente 10 minutos, as peças serão retiradas das formas, e será realizada a viragem do queijo, seguindo para segunda prensagem. As peças de queijo permanecerão na prensa por aproximadamente 1 hora, sendo após enviadas para CÂMARA DE SALGA a uma temperatura de (5 a 8 °C). Após aproximadamente 16 horas, variando de acordo com o tamanho da peça, o queijo será retirado dos tanques de salmoura e será acondicionado em caixas plásticas, passando para CÂMARA DE SECAGEM com temperatura de 3 a 5 °C. O queijo permanecerá na secagem por aproximadamente 24 horas. Após a secagem as peças são colocadas nas prateleiras da CÂMARA DE MATURAÇÃO, onde permaneceram por um período de 25 dias para completa maturação. Passado o período mínimo de maturação, as peças são colocadas em caixas plásticas e serão encaminhadas para SEÇÃO DE EMBALAGEM E FATIAMENTO, climatizada com temperatura de até 15 °C, onde serão embaladas em embalagens plásticas. As embalagens plásticas serão anteriormente datadas com dia de fabricação, prazo de validade e lote no DEPÓSITO DE EMBALAGENS PRIMÁRIAS E RÓTULOS. O queijo já embalado será acondicionado em caixas plásticas e após seguirá para a CÂMARA DE ESTOCAGEM, com temperatura controlada de 0 a 5 °C. Na EXPEDIÇÃO, o produto pode ser acondicionado em caixas de papelão no momento da expedição e/ou ser expedido em caixas plásticas. As embalagens secundárias (caixas de papelão) são provenientes do DEPÓSITO DE EMBALAGENS SECUNDÁRIAS que é contígua a EXPEDIÇÃO. O transporte é realizado, em caminhão tipo baú, com refrigeração e temperatura de 3 a 10 °C. PRODUÇÃO DO CREME DE LEITE PASTEURIZADO Após a pasteurização o leite é resfriado a 45 °C, direcionado para a padronizadora onde ocorre o desnate. O creme de leite é transferido, por tubulação de inox e bomba positiva, até o tanque de fabricação (Maturador). O creme é padronizado com teor de gordura de 49% ao tanque. Após o produto é pasteurizado de 5 a 10 min, temperatura de 85 a 90 °C. Após resfriar até atingir a temperatura de 50 a 55 °C, então se inicia o envase em sacos plásticos de nylon poly. O envase se dá por equipamento semiautomático, acoplado ao maturador. Após o envase, o saco plástico rotulado é termosoldado com uma seladeira e após os sacos são acondicionado em caixas plásticas. Após de embalados são encaminhados para CÂMARA DE RESFRIAMENTO, com temperatura de até 0 a 5 °C em caixas plásticas vazadas, sobre paletes. Após o resfriamento, o creme de leite é estocado na CÂMARA DE ESTOCAGEM, com temperatura controlada de 0 a 5 °C. Na EXPEDIÇÃO, o produto pode ser acondicionado em caixas de papelão no momento da expedição e/ou ser expedido em caixas plásticas. As embalagens secundárias (caixas de papelão) são provenientes do DEPÓSITO DE EMBALAGENS SECUNDÁRIAS que é contígua a EXPEDIÇÃO. O transporte é realizado, em caminhão tipo baú, com refrigeração e temperatura de 3 a 10 °C. FLUXO DE CAIXAS PLÁSTICAS As caixas serão utilizadas para a movimentação dos produtos de uma seção para outra e para armazenagem. As caixas brancas identificadas como “uso exclusivo interno” serão utilizadas para produtos sem embalagem, serão movimentadas até a SEÇÃO DE EMBALAGEM E FATIAMENTO, os produtos após embalados passam para outras caixas plásticas amarelas sem identificação, essas acompanham os produtos embalados até o encaixotamento ou até a câmara de produto acabado. Os produtos sempre serão transportados internamente na fábrica, dentro de caixas plásticas com auxílio de carrinhos de inox, nunca as caixas de produtos serão colocadas diretamente em contato com o piso. As caixas plásticas (utilizadas para queijos embalados) vazias sairão pelo óculo de acesso direto à seção HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS. A higienização destas será realizada pela máquina de lavar caixas, o equipamento primeiro asperge solução detergente alcalina com temperatura quente, seguido de enxágue e após as caixas serão pulverizadas com uma solução de ácido peracético para sua sanitização. Nesse momento, a caixa estará pronta para utilização, sendo conduzida por óculo até a SEÇÃO DE CAIXAS LIMPAS. Nas caixas encardidas pode ser utilizado o lava jato para retirada das sujidades mais grossas. Já as caixas plásticas identificadas como “uso exclusivo interno” quando esvaziadas na SEÇÃO DE EMBALAGEM E FATIAMENTO, serão higienizadas no tanque de limpeza juntamente com as formas e armazenadas sobre estrados plásticos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 20. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Declaro que o projeto atende à legislação sanitária, ambiental e municipal vigentes. - Declaro que o presente Memorial Técnico Sanitário do Estabelecimento está compatibilizado com o projeto identificado no início desse documento. - Declaro que estou ciente e concordo com o teor desse Memorial Técnico Sanitário do Estabelecimento. |  |  |  |
| Assinatura e carimbo do Responsável Legal pelo estabelecimento |  |  |  |
| Local | Sério/RS | Data | 20/06/2022 |

| 21. DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E COMPATIBILIDADE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Declaro que o projeto foi planejado adequadamente para o terreno no qual se insere, considerando suas particularidades de relevo, vizinhança, possíveis construções existentes, infraestrutura disponível, capacidade de produção proposta e demais aspectos descritos. - Declaro que o projeto atende à legislação sanitária, ambiental e municipal vigentes. - Declaro que o presente Memorial Técnico Sanitário do Estabelecimento está compatibilizado com o projeto identificado no início desse documento. |  |  |  |
| Assinatura e carimbo do responsável pelo projeto |  |  |  |
| Local | Sério/RS | Data | 20/06/2022 |

| 22. DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E COMPATIBILIDADE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Declaro que este Memorial Técnico Sanitário do Estabelecimento foi compatibilizado com as plantas do projeto identificado no início e foi planejado adequadamente, de modo a atender à legislação sanitária, ambiental e municipal vigentes; bem como inexistem contrafluxos ou outros impedimentos técnico-sanitários que possam por em risco a inocuidade dos produtos citados. |  |  |  |
| Assinatura e carimbo do Responsável Técnico pelo estabelecimento |  |  |  |
| Local | Sério/RS | Data | 20/06/2022 |

| 23. PARECER DA FISCALIZAÇÃO (somente no caso de Reforma e Ampliação) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item 6.3. – Parecer | A inspeção local emite parecer favorável à produção do novo produto proposto, com a construção das seções pertinentes. |  |  |
| Item 19. – Parecer | A inspeção local emite parecer favorável à produção do novo produto, visto que há espaço suficiente de armazenamento do produto e de construção das novas seções. Entretanto, segue para avaliação da Seção Técnica do fluxo de produção, seções e equipamentos necessários. |  |  |
| Assinatura e carimbo do responsável pela fiscalização do estabelecimento |  |  |  |
| Local | Sério/RS | Data | 24/06/2022 |

INFORMAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO

- As vias devem ser enviadas em formato digital e físico.

- As vias físicas devem estar rubricadas em todas as páginas pelo Responsável Legal e Responsável Técnico do estabelecimento.

- Para incluir linhas nos itens 7, 9, 10, 11, 15, 16 e 17, deve-se clicar no lado externo da última coluna da direita e após pressionar enter no teclado.

- Nos campos não aplicáveis (que não possuem informações) preencher com a sigla NA.

- Pode ser assinalado mais um item, conforme o caso.

- No caso alterações deste documento já aprovado, inserir as informações em CAIXA ALTA para melhor entendimento.

- Qualquer dúvida no preenchimento pode ser enviada para consulta nos e-mails das seções correspondentes:

  - Seção Técnica de Carnes e Derivados: carnesederivados@agricultura.rs.gov.br

  - Seção Técnica de Leite e Derivados, Ovos e Mel: dipoa-leite@agricultura.rs.gov.br

LEGENDA: “NA” – Não Aplicável / “X” – Item assinalado