FORMULÁRIO – MEMORIAL TÉCNICO SANITÁRIO DO ESTABELECIMENTO – MTSE

| ESPAÇO PARA USO EXCLUSIVO DA DIPOA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ESTABELECIMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Razão Social/Nome |  |  |  |  |  |  | LATICÍNIOS LONGA VIDA LTDA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Nome Fantasia |  |  |  |  |  |  | LONGA VIDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. CNPJ/CPF |  |  |  |  |  |  | 01.001.001/0001-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Inscrição Estadual |  |  |  |  |  |  | 0.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Endereço comercial completo |  |  |  |  |  |  | Rua do Estabelecimento, 100 – Interior. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Coordenadas geográficas |  |  |  |  |  |  | 28° 00’ 00.8’’ S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51° 00’ 00.8’’ W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. Cidade/CEP |  |  |  |  |  |  | Sério – RS / 99.000-000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. Telefone comercial |  |  |  |  |  |  | (51) 9900-0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. E-mail comercial |  |  |  |  |  |  | longavida@email.com.br |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. Tipo de vínculo com o imóvel |  |  |  |  |  |  |  | 1.10.1. Próprio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.10.2. Arrendado – Proprietário |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | X | 1.10.3. Outros, especifique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pavilhão cedido pela Prefeitura Municipal de Sério, conforme Contrato de Cedência n° 000 da Prefeitura. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. N. ° de registro no SIE, quando houver |  |  |  |  |  |  | 9999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. RESPONSÁVEL LEGAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Nome |  |  |  |  |  |  | José Beltrano da Silva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. CPF |  |  |  |  |  |  | 001.001.001-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. RG |  |  |  |  |  |  | 1.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Endereço residencial completo |  |  |  |  |  |  | Rua do Responsável, 100 – Centro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. Cidade/CEP |  |  |  |  |  |  | Sério – RS / 99.000-000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. Telefone particular |  |  |  |  |  |  | (51) 9900-0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. E-mail particular |  |  |  |  |  |  | responsavel@email.com.br |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. RESPONSÁVEL TÉCNICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Nome |  |  |  |  |  |  | Responsável da Costa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. CPF |  |  |  |  |  |  | 002.001.001-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. RG |  |  |  |  |  |  | 2.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Telefone particular |  |  |  |  |  |  | (51) 9900-0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. E-mail particular |  |  |  |  |  |  | rt@email.com.br |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. N. ° da carteira profissional/Conselho |  |  |  |  |  |  | CRMV-RS 00001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. RESPONSÁVEL PELA OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Nome |  |  |  |  |  |  | Engenheiro da Silva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. CPF |  |  |  |  |  |  | 003.001.001-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. RG |  |  |  |  |  |  | 3.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. Telefone particular |  |  |  |  |  |  | (51) 9900-0003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. E-mail particular |  |  |  |  |  |  | engenheiro@email.com.br |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. N. ° da carteira profissional (CREA/CAU) |  |  |  |  |  |  | CREA-RS 00001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. CLASSIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Classificação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.2. Subclassificação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.1. Carnes e derivados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | 5.1.2. Leite e derivados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.2.2. |  |  |  |  | Fábrica de Laticínios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.3. Pescado e derivados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.2.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.4. Ovos e derivados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.2.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.5. Mel, cera de abelhas e derivados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.2.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. MOTIVO DA SOLICITAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1. Registro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2. Alteração do memorial, especifique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | 6.3. Reforma e ampliação, especifique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 – AMPLIAÇÃO DA CÂMARA DE MATURAÇÃO; 2 – INCLUSÃO DE TANQUE DE CONSERVANTE NA CÂMARA DE SALGA; 3 – INCLUSÃO DO PRODUTO QUEIJO COLONIAL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. VERSÃO DO MEMORIAL TÉCNICO SANITÁRIO DO ESTABELECIMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. N. ° | 7.2. Data | 7.3. Anotações /(Descrever por item um breve histórico de cada aprovação anterior) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01/2022 | Aprovação de projeto para registro no SIE-RS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 06/2022 | Inclusão do produto Creme de Leite Pasteurizado; Inclusão da Seção de Creme de Leite com equipamentos; Inclusão de Câmara de Resfriamento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 02/2023 | Reforma e Ampliação: Ampliação da Câmara de Estocagem; Inclusão do produto Queijo Mussarela em Pedaços. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 07/2023 | REFORMA E AMPLIAÇÃO: AMPLIAÇÃO DA CÂMARA DE MATURAÇÃO; INCLUSÃO DE TANQUE DE CONSERVANTE NA CÂMARA DE SALGA; INCLUSÃO DO PRODUTO QUEIJO COLONIAL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. COLABORADORES E TURNOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Número de colaboradores |  |  | 04 | 8.1.1. Feminino |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07 |  |  | 8.1.3. Exclusivos na indústria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  | 8.1.4. Exclusivos para higienização/limpeza industrial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 05 | 8.1.2. Masculino |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  | 8.1.5. Exclusivos para atividades administrativas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 09 | 8.1.2. Total Geral |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  | 8.1.6. Exclusivos para transporte (motoristas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. Número de turnos de trabalho e quantidade de horas por turno |  |  |  | Possui dois turnos: 1º turno: 8h – 16h / 2° turno: 16h – 24h. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ESPÉCIES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Espécies que pretende abater, para pescados informar a apresentação (vivo/fresco) |  |  |  | 9.2. Locais de recepção (currais, pocilgas, tanques etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.3. Velocidade de abate (unidade de medida/hora) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.4. Capacidade máxima de abate (unidade de medida/dia) |  |  |  |  | 9.5. Método de insensibilização |  |  |  |
| NA |  |  |  | NA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  |  | NA |  |  |  |
| 10. MATÉRIA-PRIMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. Matéria-prima |  |  |  | 10.2. Procedência |  |  |  |  |  | 10.3. Forma de apresentação (tipo e volume das embalagens) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.4. Intervalo de temperatura permitida no armazenamento |  |  |  |  |  | 10.5. Local de armazenamento (silos, câmaras etc.) |  |  |  |  | 10.6. Capacidade máxima de armazenagem |  |  |
| Leite cru refrigerado |  |  |  | Produtores da região. |  |  |  |  |  | Leite a granel |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 a 7 °C |  |  |  |  |  | Silos 1, 2 e 3 |  |  |  |  | 20.000 l |  |  |
| 11. PRODUTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. Produtos que pretende fabricar (denominação de venda do RTIQ) |  |  |  | 11.2. Forma de conservação (temperatura) |  |  |  |  |  |  | 11.3. Tratamento térmico ou não |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.4. Embalagem primária |  |  |  |  | 11.5. Embalagem secundária |  |  |  |  | 11.6. Capacidade máxima de produção permitida (unidade de medida/dia) |  |  |
| Queijo Mussarela |  |  |  | 1 a 10 °C |  |  |  |  |  | Pasteurização |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plástica timbrada – termoencolhível |  |  |  |  |  | Caixa de papelão ou caixa plástica |  |  |  |  | 500 kg |  |  |
| Queijo Mussarela Fatiado |  |  |  | 1 a 10 °C |  |  |  |  |  | Pasteurização |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plástica timbrada - termoencolhível |  |  |  |  |  | Caixa de papelão ou caixa plástica |  |  |  |  | 500 kg |  |  |
| Queijo Prato (Lanche) |  |  |  | 1 a 10 °C |  |  |  |  |  | Pasteurização |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plástica timbrada - termoencolhível |  |  |  |  |  | Caixa de papelão ou caixa plástica |  |  |  |  | 100 kg |  |  |
| Creme de Leite Pasteurizado |  |  |  | 1 a 5 °C |  |  |  |  |  | Pasteurização |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Saco Plástico Timbrado |  |  |  |  |  | Caixa de papelão ou caixa plástica |  |  |  |  | 500 kg |  |  |
| Queijo Mussarela em Pedaços |  |  |  | 1 a 10 °C |  |  |  |  |  | Pasteurização |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plástica timbrada |  |  |  |  |  | Caixa de papelão ou caixa plástica |  |  |  |  | 100 kg |  |  |
| QUEIJO COLONIAL |  |  |  | 1 A 10 °C |  |  |  |  |  | PASTEURIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PLÁSTICA TIMBRADA - TERMOENCOLHÍVEL |  |  |  |  |  | CAIXA DE PAPELÃO OU CAIXA PLÁSTICA |  |  |  |  | 100 KG |  |  |
| 12. MEIOS DE TRANSPORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. Matéria-prima |  |  |  | Veículos-tanque exclusivos para transporte de produtos lácteos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2. Produto pronto |  |  |  | Veículos tipo baú refrigerado (3 a 10 °C). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3. Animais vivos |  |  |  | NA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. ÁGUA DE ABASTECIMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. Fonte produtora (poço/rede pública/água de superfície) |  |  |  | Poço artesiano comunitário. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2. Vazão (m³/hora) |  |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3. Captação (bomba etc.) |  |  |  | Bomba Submersa (E87) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4. Sistema de tratamento |  |  |  | Clorador Automático (E88) com injeção de desinfetante na tubulação antes da entrada nos Reservatórios de Água (E89). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.5. Reservatórios com as respectivas capacidades em litros |  |  |  | Um Reservatório de Água (E89) de 5.000 litros e um de 10.000 litros. Indicados na Planta de Situação e Localização. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.6. Tipo de acesso aos reservatórios |  |  |  | Escada Fixa (E90) com plataforma de acesso aos dois Reservatórios de Água (E89). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.7. Distribuição |  |  |  | Em canos de PVC por gravidade. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. ÁREAS INDUSTRIAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. Área do terreno (m²) |  |  |  | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. Área construída ou a ser construída (m²) |  |  |  | 878 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3. Área a ser ampliada (m²) |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4. Informar o afastamento das vias públicas (a distância das construções da empresa em relação às vias públicas), o afastamento das pocilgas /currais etc. e o afastamento do tratamento de efluentes |  |  |  | Distância da indústria em relação às vias é de 20 m. Distância da indústria em relação ao tratamento de efluentes é de 50 m. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS (As nomenclaturas das Seções devem coincidir com as plantas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. Instalações industriais das seções e anexos (utilizar a mesma numeração da Planta Baixa com Layout de Equipamento) |  |  |  |  | 15.2. Capacidade ou dimensão; unidade de medida |  |  |  | 15.3. Pé-direito |  |  |  | 15.4. Material e declividade do piso |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.5. Revestimento das paredes |  |  |  |  | 15.6. Material das portas, janelas, óculos e esquadrias |  |  |  |  |  | 15.7. Material do forro/teto e da cobertura |
| S1 - Plataforma de Limpeza de Caminhões |  |  |  |  | 30 m² |  |  |  | NA |  |  |  | Piso de cimento queimado; 1% em direção às canaletas. |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  |  | NA |  |  |  |  |  | NA |
| S2 – Plataforma de Recepção de Leite |  |  |  |  | 60 m² |  |  |  | 5 m |  |  |  | Piso de cimento queimado; 1% em direção às canaletas. |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  |  | NA |  |  |  |  |  | Cobertura em telhas de aluzinco. |
| S3 – Laboratório |  |  |  |  | 12 m² |  |  |  | 3 m |  |  |  | Piso de cimento queimado; 1% em direção ao ralo sifonado. |  |  |  |  |  |  |  |  | Cerâmica até 2 m e acima de alvenaria pintura lavável. |  |  |  |  | Porta e janela de alumínio; óculo em inox com tampa articulada. |  |  |  |  |  | Forro em PVC liso; Cobertura em telhas aluzinco. |
| S4 – Barreira Sanitária |  |  |  |  | 6 m² |  |  |  | 3 m |  |  |  | Piso de cimento queimado; 1% em direção ao ralo sifonado. |  |  |  |  |  |  |  |  | Cerâmica até 2 m e acima de alvenaria pintura lavável. |  |  |  |  | Porta e janela de alumínio. |  |  |  |  |  | Forro em PVC liso; Cobertura em telhas aluzinco. |
| S5 – Pasteurização |  |  |  |  | 6 m² |  |  |  | 3 m |  |  |  | Piso de cimento queimado; 1% em direção ao ralo sifonado. |  |  |  |  |  |  |  |  | Cerâmica até 2 m e acima de alvenaria pintura lavável. |  |  |  |  | Porta e janela de alumínio; óculo em inox com tampa articulada. |  |  |  |  |  | Forro em PVC liso; Cobertura em telhas aluzinco. |
| S6 – Produção |  |  |  |  | 200 m² |  |  |  | 3 m |  |  |  | Piso de cimento queimado; 1% em direção à canela central. |  |  |  |  |  |  |  |  | Cerâmica até 2m e acima de alvenaria pintura lavável. |  |  |  |  | Porta e janela de alumínio; óculo em inox com tampa articulada. |  |  |  |  |  | Forro em PVC liso; Cobertura em telhas aluzinco. |
| S7 – Seção de Creme de Leite |  |  |  |  | 20 m² |  |  |  | 3 m |  |  |  | Piso de cimento queimado; 1% em direção ao ralo sifonado. |  |  |  |  |  |  |  |  | Cerâmica até 2 m e acima de alvenaria pintura lavável. |  |  |  |  | Porta e janela de alumínio. |  |  |  |  |  | Forro em PVC liso; Cobertura em telhas aluzinco. |
| S8 – Câmara de Salga |  |  |  |  | 30 m² |  |  |  | 3 m |  |  |  | Piso de cimento queimado; 1% em direção à porta. |  |  |  |  |  |  |  |  | Isopainel |  |  |  |  | Porta de inox; óculo em inox com tampa articulada. |  |  |  |  |  | Forro em PVC liso; Cobertura em telhas aluzinco. |
| S9 – Câmara de Secagem |  |  |  |  | 50 m² |  |  |  | 3 m |  |  |  | Piso de cimento queimado; 1% em direção à porta. |  |  |  |  |  |  |  |  | Isopainel |  |  |  |  | Porta de inox |  |  |  |  |  | Forro em PVC liso; Cobertura em telhas aluzinco. |
| S10 – Câmara de Maturação |  |  |  |  | 50 M² |  |  |  | 3 m |  |  |  | Piso de cimento queimado; 1% em direção à porta. |  |  |  |  |  |  |  |  | Isopainel |  |  |  |  | Porta de inox |  |  |  |  |  | Forro em PVC liso; Cobertura em telhas aluzinco. |
| S11 – Câmara de Resfriamento |  |  |  |  | 30 m² |  |  |  | 3 m |  |  |  | Piso de cimento queimado; 1% em direção à porta. |  |  |  |  |  |  |  |  | Isopainel |  |  |  |  | Porta de inox |  |  |  |  |  | Forro em PVC liso; Cobertura em telhas aluzinco. |
| S12 – Seção de Embalagem e Fatiamento |  |  |  |  | 20 m² |  |  |  | 3 m |  |  |  | Piso de cimento queimado; 1% em direção ao ralo sifonado. |  |  |  |  |  |  |  |  | Isopainel |  |  |  |  | Porta de inox |  |  |  |  |  | Forro em PVC liso; Cobertura em telhas aluzinco. |
| S13 – Câmara de Estocagem |  |  |  |  | 130 m² |  |  |  | 3 m |  |  |  | Piso de cimento queimado; 1% em direção à porta. |  |  |  |  |  |  |  |  | Isopainel |  |  |  |  | Porta de inox |  |  |  |  |  | Forro em PVC liso; Cobertura em telhas aluzinco. |
| S14 – Expedição |  |  |  |  | 30 m² |  |  |  | 3 m |  |  |  | Piso de cimento queimado; 1% em direção ao ralo sifonado. |  |  |  |  |  |  |  |  | Isopainel |  |  |  |  | Porta de alumínio com acoplamento de almofadas; óculo com tampa articulada. |  |  |  |  |  | Forro em PVC liso; Cobertura em telhas aluzinco. |
| S15 – Higienização de Caixas |  |  |  |  | 15 m² |  |  |  | 3 m |  |  |  | Piso de cimento queimado; 1% em direção ao ralo sifonado. |  |  |  |  |  |  |  |  | Cerâmica até 2m e acima de alvenaria pintura lavável. |  |  |  |  | Porta e janela de alumínio; óculo com tampa articulada. |  |  |  |  |  | Cobertura em telhas aluzinco. |
| S16 – Seção de Caixas Limpas |  |  |  |  | 20 m² |  |  |  | 3 m |  |  |  | Piso de cimento queimado; 1% em direção ao ralo sifonado. |  |  |  |  |  |  |  |  | Cerâmica até 2 m e acima de alvenaria pintura lavável. |  |  |  |  | Porta e janela de alumínio; óculo com tampa articulada. |  |  |  |  |  | Forro em PVC liso; Cobertura em telhas aluzinco. |
| S17 – Depósito de Embalagens Primárias e Rótulos |  |  |  |  | 10 m² |  |  |  | 3 m |  |  |  | Piso de cimento queimado; 1% em direção ao ralo sifonado. |  |  |  |  |  |  |  |  | Cerâmica até 2 m e acima de alvenaria pintura lavável. |  |  |  |  | Porta e janela de alumínio; óculo com tampa articulada. |  |  |  |  |  | Forro em PVC liso; Cobertura em telhas aluzinco. |
| S18 – Depósito de Embalagens Secundárias |  |  |  |  | 10 m² |  |  |  | 3 m |  |  |  | Piso de cimento queimado; 1% em direção ao ralo sifonado. |  |  |  |  |  |  |  |  | Cerâmica até 2 m e acima de alvenaria pintura lavável. |  |  |  |  | Porta e janela de alumínio; óculo com tampa articulada. |  |  |  |  |  | Forro em PVC liso; Cobertura em telhas aluzinco. |
| S19 – Depósito de Ingredientes |  |  |  |  | 10 m² |  |  |  | 3 m |  |  |  | Piso de cimento queimado; 1% em direção ao ralo sifonado. |  |  |  |  |  |  |  |  | Cerâmica até 2 m e acima de alvenaria pintura lavável. |  |  |  |  | Porta e janela de alumínio; óculo com tampa articulada. |  |  |  |  |  | Forro em PVC liso; Cobertura em telhas aluzinco. |
| S20 – Depósito de Produtos Químicos |  |  |  |  | 10 m² |  |  |  | 3 m |  |  |  | Piso de cimento queimado; 1% em direção ao ralo sifonado. |  |  |  |  |  |  |  |  | Cerâmica até 2 m e acima de alvenaria pintura lavável. |  |  |  |  | Porta e janela de alumínio. |  |  |  |  |  | Forro em PVC liso; Cobertura em telhas cerâmica. |
| S21 – Almoxarifado |  |  |  |  | 10 m² |  |  |  | 3 m |  |  |  | Piso de cimento queimado; 1% em direção ao ralo sifonado. |  |  |  |  |  |  |  |  | Cerâmica até 2 m e acima de alvenaria pintura lavável. |  |  |  |  | Porta e janela de alumínio. |  |  |  |  |  | Forro em PVC liso; Cobertura em telhas cerâmicas. |
| S22 – Vestiário Feminino |  |  |  |  | 10 m² |  |  |  | 3 m |  |  |  | Piso cerâmico; 1% em direção ao ralo sifonado. |  |  |  |  |  |  |  |  | Cerâmica até 2 m e acima de alvenaria pintura lavável. |  |  |  |  | Porta e janela de alumínio. |  |  |  |  |  | Forro em PVC liso; Cobertura em telhas cerâmicas. |
| S23 – Vestiário Masculino |  |  |  |  | 10 m² |  |  |  | 3 m |  |  |  | Piso cerâmico; 1% em direção ao ralo sifonado. |  |  |  |  |  |  |  |  | Cerâmica até 2 m e acima de alvenaria pintura lavável. |  |  |  |  | Porta e janela de alumínio. |  |  |  |  |  | Forro em PVC liso; Cobertura em telhas cerâmicas. |
| S24 – Sanitário Feminino |  |  |  |  | 10 m² |  |  |  | 3 m |  |  |  | Piso cerâmico; 1% em direção ao ralo sifonado. |  |  |  |  |  |  |  |  | Cerâmica até 2 m e acima de alvenaria pintura lavável. |  |  |  |  | Porta e janela de alumínio. |  |  |  |  |  | Forro em PVC liso; Cobertura em telhas cerâmicas. |
| S25 – Sanitário Masculino |  |  |  |  | 10 m² |  |  |  | 3 m |  |  |  | Piso cerâmico; 1% em direção ao ralo sifonado. |  |  |  |  |  |  |  |  | Cerâmica até 2 m e acima de alvenaria pintura lavável. |  |  |  |  | Porta e janela de alumínio. |  |  |  |  |  | Forro em PVC liso; Cobertura em telhas cerâmicas. |
| S26 – Lavanderia |  |  |  |  | 6 m² |  |  |  | 3 m |  |  |  | Piso cerâmico; 1% em direção ao ralo sifonado. |  |  |  |  |  |  |  |  | Cerâmica até 2 m e acima de alvenaria pintura lavável. |  |  |  |  | Porta e janela de alumínio. |  |  |  |  |  | Forro em PVC liso; Cobertura em telhas cerâmicas. |
| S27 – Sede da Inspeção |  |  |  |  | Sede - 7 m²; Vestiário – 3 m²; Sanitário- 3 m² |  |  |  | 3 m |  |  |  | Piso cerâmico; 1% em direção ao ralo sifonado. |  |  |  |  |  |  |  |  | Alvenaria pintura lavável. |  |  |  |  | Porta e janela de alumínio. |  |  |  |  |  | Forro em PVC liso; Cobertura em telhas cerâmicas. |
| S28 – Administrativo |  |  |  |  | 10 m² |  |  |  | 3 m |  |  |  | Piso cerâmico; 1% em direção ao ralo sifonado. |  |  |  |  |  |  |  |  | Alvenaria pintura lavável. |  |  |  |  | Porta e janela de alumínio. |  |  |  |  |  | Forro em PVC liso; Cobertura em telhas cerâmicas. |
| S29 – Área da Caldeira e Lenha |  |  |  |  | 30 m² |  |  |  | 5 m |  |  |  | Piso de cimento queimado; 1% em direção as canaletas. |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  |  | NA |  |  |  |  |  | Cobertura em telhas de cerâmicas. |
| S30 – ETE (Estação de Tratamento de Efluentes) |  |  |  |  | 20 m² |  |  |  | NA |  |  |  | Piso de cimento queimado; 1% em direção as canaletas. |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  |  | NA |  |  |  |  |  | NA |
| S31 – Estação de Água de Abastecimento |  |  |  |  | 10 m² |  |  |  | 2 m |  |  |  | Piso de cimento queimado |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  |  | NA |  |  |  |  |  | Cobertura de aluzinco |
| S32 – Seção de Resíduos |  |  |  |  | 10 m² |  |  |  | 2m |  |  |  | Piso de cimento queimado |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  |  | NA |  |  |  |  |  | Cobertura de aluzinco |
| 15.8. Informar o sistema de proteção contra insetos nas aberturas para a área externa |  |  |  |  | 1 – As janelas e os Exaustores (E86) são protegidos com telas milimétricas contra insetos, removíveis para higienização. 2 – As portas de acesso à indústria e anexos possuem fechamento automático. 3 – Os vãos entre as paredes e o telhado possuem fechamento com placas de aluzinco e alguns locais com telas fixas contra pássaros e outras pragas. 4 – Todos os ralos possuem grade e são sifonados. 5 – Todos os óculos possuem tampas articuladas e adequada vedação. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.9. Descrever as seções e câmaras que possuem trilhagem aérea (as informações da distância entre trilho; entre piso e o trilho; entre o trilho e as paredes/colunas deverão constar na Planta Baixa) |  |  |  |  | NA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.10. Descrever sobre as plataformas de recepção de matéria-prima e expedição de produtos acabados (cobertura e piso); tipo de acoplamento |  |  |  |  | Plataforma de Recepção de Leite (S2): A plataforma de recepção de leite possui cobertura de estrutura metálica e coberta com telhas de aluzinco para proteger os veículos transportadores. Possui equipamentos para realizar o descarregamento de leite, conforme descrito no item 16 deste documento. Expedição (S14): A área externa de expedição possui cobertura de estrutura metálica e com telhas de aluzinco para proteger os veículos transportadores. A porta da expedição é de alumínio com acoplamento de almofadas revestidas de material impermeável. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.11. Observações gerais |  |  |  |  | Os produtos de reposição, como sacos de lixo, papel toalha, papel higiênico, luvas, aventais, botas etc., são armazenados no Almoxarifado (S21). O Administrativo (S28) é equipado com materiais de escritório de uso diário. A Sede da Inspeção (S27) é equipada com materiais de escritório de uso diário. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS (As nomenclaturas dos equipamentos e mobiliários devem coincidir com as plantas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. Equipamentos e mobiliários das seções e anexos (A listagem também deverá constar na legenda da Planta Baixa com Layout de Equipamentos, com seu respectivo código, quando não for nomeado) |  |  |  |  | 16.2. Local instalado (seção e/ou anexo). No caso de mais locais, indicar os locais e quantidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.3. Material do equipamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.4. Capacidade ou dimensão (quando não possuir capacidade) |  |  |  | 16.5. Faixa de temperatura, quando aplicável |  |
| E1 – Lava-jato |  |  |  |  | Plataforma de Limpeza de caminhões (S1) – 01 und. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plástico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 PSI |  |  |  | NA |  |
| E2 – Silo de Leite 01 |  |  |  |  | Plataforma de Recepção de Leite (S2) – 01 und. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000 l |  |  |  | 0 a 5 °C |  |
| E3 – Silo de Leite 02 |  |  |  |  | Plataforma de Recepção de Leite (S2) – 01 und. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000 l |  |  |  | 0 a 5 °C |  |
| E4 – Silo de Leite 03 |  |  |  |  | Plataforma de Recepção de Leite (S2) – 01 und. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000 l |  |  |  | 0 a 5 °C |  |
| E5 – Chiller |  |  |  |  | Plataforma de Recepção de Leite (S2) – 01 und. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 l / h |  |  |  | 0 a 5 °C |  |
| E6 – Bomba 01 |  |  |  |  | Plataforma de Recepção de Leite (S2) – 01 und. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 l / h |  |  |  | NA |  |
| E7 – Filtro de Linha |  |  |  |  | Plataforma de Recepção de Leite (S2) – 01 und. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  | NA |  |
| E8 – Resfriador a Placas |  |  |  |  | Plataforma de Recepção de Leite (S2) – 01 und. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 l / h |  |  |  | 0 a 10 °C |  |
| E9 – Medidor de Vazão |  |  |  |  | Plataforma de Recepção de Leite (S2) – 01 und. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 l / h |  |  |  | NA |  |
| E10 – Tanque CIP Ácido |  |  |  |  | Plataforma de Recepção de Leite (S2) – 01 und. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 l |  |  |  | 30 a 90 °C |  |
| E11 – Tanque CIP Alcalino |  |  |  |  | Plataforma de Recepção de Leite (S2) – 01 und. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 l |  |  |  | 30 a 90 °C |  |
| E12 – Tanque CIP Água Quente |  |  |  |  | Plataforma de Recepção de Leite (S2) – 01 und. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 l |  |  |  | 30 a 90 °C |  |
| E13 – Mangueiras Atóxicas |  |  |  |  | Plataforma de Recepção de Leite (S2) – 03 und. Produção (S6) – 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plásticas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  | NA |  |
| E14 – Centrífuga |  |  |  |  | Laboratório (S3) – 01 und. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 amostras |  |  |  | NA |  |
| E15 – Analisador de Leite |  |  |  |  | Laboratório (S3) – 01 und. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 amostra |  |  |  | NA |  |
| E16 – Crioscópio |  |  |  |  | Laboratório (S3) – 01 und. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fibra / Plástico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 amostra |  |  |  | NA |  |
| E17 – Estufa |  |  |  |  | Laboratório (S3) – 01 und. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  | 0 a 100 °C |  |
| E18 – Placa Aquecedora |  |  |  |  | Laboratório (S3) – 01 und. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plástico / Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  | 0 a 100 °C |  |
| E19 – Phmetro |  |  |  |  | Laboratório (S3) – 01 und. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plástico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  | NA |  |
| E20 – Medidor de Cloro |  |  |  |  | Laboratório (S3) – 01 und. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plástico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  | NA |  |
| E21 – Banho-maria |  |  |  |  | Laboratório (S3) – 01 und. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  | NA |  |
| E22 – Balança Analítica |  |  |  |  | Laboratório (S3) – 01 und. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 a 1.000 gr |  |  |  | NA |  |
| E23 – Bancada |  |  |  |  | Laboratório (S3) – 02 und. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 x 50 cm – 01 und. 70 x 50 cm – 01 |  |  |  | NA |  |
| E24 – Pia de Higienização de Utensílios |  |  |  |  | Laboratório (S3) – 01 und. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Individual |  |  |  | NA |  |
| E25 – Mesa Escritório |  |  |  |  | Laboratório (S3) – 01 und.; Sede da Inspeção (S27) – 01; Administrativo (S28) – 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fibra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 x 50 cm |  |  |  | NA |  |
| E26 – Notebook com Acesso à Internet |  |  |  |  | Laboratório (S3) – 01 und.; Sede da Inspeção (S27) – 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plástico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  | NA |  |
| E27 – Impressora Multifuncional |  |  |  |  | Laboratório (S3) – 01 und.; Sede da Inspeção (S27) – 01; Administrativo (S28) – 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plástico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  | NA |  |
| E28 – Armário de Documentos |  |  |  |  | Laboratório (S3) – 01 und.; Sede da Inspeção (S27) – 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06 gavetas |  |  |  | NA |  |
| E29 – Refrigerador |  |  |  |  | Laboratório (S3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 l |  |  |  | 0° a 10 °C |  |
| E30 – Cadeira de Escritório |  |  |  |  | Laboratório (S3) – 01 und.; Sede da Inspeção (S27) – 02; Administrativo (S28) – 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plástico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  | NA |  |
| E31 – Bancos |  |  |  |  | Laboratório (S3) – 02 und.; Vestiário Masculino (S22) – 01; Vestiário Feminino (S23) – 01; Vestiário inspeção (S27) – 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plástico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Individual |  |  |  | NA |  |
| E32 – Ar-condicionado |  |  |  |  | Laboratório (S3) – 01 und.; Sala da Inspeção (S27) – 01 ; Administrativo (S28) – 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plástico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.000 btu – 01 und.; 9.000 btu – 02 |  |  |  | NA |  |
| E33 – Lavador de Botas Automatizado |  |  |  |  | Barreira Sanitária (S4) – 01 und. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Individual |  |  |  | NA |  |
| E34 – Prateleira de Apoio |  |  |  |  | Barreira Sanitária (S4) – 01 und. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  | NA |  |
| E35 – Cortina de Ar |  |  |  |  | Barreira Sanitária (S4) – 01 und. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  | NA |  |
| E36 – Cabideiro Aventais |  |  |  |  | Barreira Sanitária (S4) – 01 und. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  | NA |  |
| E37 – Armadilha Luminosa |  |  |  |  | Barreira Sanitária (S4) – 01 und. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Alumínio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  | NA |  |
| E38 – Pasteurizador |  |  |  |  | Pasteurização (S5) – 01 und. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 l / h |  |  |  | 0 a 90 °C |  |
| E39 – Bomba 02 |  |  |  |  | Pasteurização (S5) – 01 und. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 l / h |  |  |  | NA |  |
| E40 – Termógrafo |  |  |  |  | Pasteurização (S5) – 01 und. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  | 0 a 100 °C |  |
| E41 – Padronizadora |  |  |  |  | Pasteurização (S5) – 01 und. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 l / h |  |  |  | NA |  |
| E42 – Tanque de Coagulação |  |  |  |  | Produção (S6) – 01 und. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000 l |  |  |  | 0 a 70 °C |  |
| E43 – Prensa de Massa (Drenoprensa) |  |  |  |  | Produção (S6) – 01 und. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000 l |  |  |  | NA |  |
| E44 – Equipamento para Filagem (Filadeira) |  |  |  |  | Produção (S6) – 01 und. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 kg / h |  |  |  | NA |  |
| E45 – Equipamento para Moldar (Moldadeira) |  |  |  |  | Produção (S6) – 01 und. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 kg / h |  |  |  | NA |  |
| E46 – Prensa Pneumática |  |  |  |  | Produção (S6) – 06 und. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 formas |  |  |  | NA |  |
| E47 – Bomba 03 |  |  |  |  | Produção (S6) – 01 und. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 l /h |  |  |  | NA |  |
| E48 – Resfriador a Placas |  |  |  |  | Produção (S6) – 01 und. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 l / h |  |  |  | 0 a 10 °C |  |
| E49 – Tanque de Resfriamento |  |  |  |  | Produção (S6) – 01 und. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000 l |  |  |  | NA |  |
| E50 – Higienizador de Facas |  |  |  |  | Produção (S6) – 01 und. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06 facas |  |  |  | 0 a 100 °C |  |
| E51 – Maturador |  |  |  |  | Seção de Creme de Leite (S7) – 01 und. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 l |  |  |  | 0 A 90 °C |  |
| E52 – Bomba 04 |  |  |  |  | Seção de Creme de Leite (S7) – 01 und. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 l / h |  |  |  | NA |  |
| E53 – Seladeira |  |  |  |  | Seção de Creme de Leite (S7) – 01 und. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  | NA |  |
| E54 – Tanque de Salga |  |  |  |  | Câmara de Salga (S8) – 08 und. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000 l |  |  |  | NA |  |
| E55 – Prateleira |  |  |  |  | Câmara de Maturação (S10) – 18 UND. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fibra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 peças |  |  |  | NA |  |
| E56 – Máquina de Fatiar |  |  |  |  | Seção de Embalagem e Fatiamento (S12) – 01 und. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 peças / h |  |  |  | NA |  |
| E57 – Máquina de Vácuo |  |  |  |  | Seção de Embalagem e Fatiamento (S12) – 01 und. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06 peças / X |  |  |  | NA |  |
| E58 – Túnel de Encolhimento (com exaustor) |  |  |  |  | Seção de Embalagem e Fatiamento (S12) – 01 und. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06 peças / X |  |  |  | NA |  |
| E59 – Armário Embalagens |  |  |  |  | Seção de Embalagem e Fatiamento (S12) – 01 und. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02 portas |  |  |  | NA |  |
| E60 – Balança de Mesa |  |  |  |  | Seção de Embalagem e Fatiamento (S12) – 01 und. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 kg |  |  |  | NA |  |
| E61 – Balança de Piso |  |  |  |  | Expedição (S14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 kg |  |  |  | NA |  |
| E62 – Máquina de Fechar Caixas |  |  |  |  | Expedição (S14) – 01 und. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  | NA |  |
| E63 – Máquina de Lavar Caixas |  |  |  |  | Higienização de Caixas (S15) – 01 und. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 caixas / h |  |  |  | 0 a 90 °C |  |
| E64 – Lava-jato |  |  |  |  | Higienização de Caixas (S15) – 01 und. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plástico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 PSI |  |  |  | NA |  |
| E65 – Tanque de Água Quente |  |  |  |  | Higienização de Caixas (S15) – 01 und. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 l |  |  |  | 0 a 90 °C |  |
| E66 – Notebook |  |  |  |  | Depósito Embalagem Primária e Rótulos (S17) – 01 und. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plástico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  | NA |  |
| E67 – Datador |  |  |  |  | Depósito Embalagem Primária e Rótulos (S17) – 01 und. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plástico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  | NA |  |
| E68 – Balança |  |  |  |  | Depósito Ingredientes (S19) – 01 und. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 kg |  |  |  | NA |  |
| E69 – Freezer |  |  |  |  | Depósito Ingredientes (S19) – 01 und. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 l |  |  |  | -18 a -45 °C |  |
| E70 – Refrigerador |  |  |  |  | Depósito Ingredientes (S19) – 01 und. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 l |  |  |  | 0 a 10 °C |  |
| E71 – Vaso Sanitário (com caixa acoplada) |  |  |  |  | Sanitário Feminino (S24) – 01 und.; Sanitário Masculino (S25) – 01; Vestiário Inspeção (S27) – 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cerâmica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Individual |  |  |  | NA |  |
| E72 – Espelho |  |  |  |  | Vestiário Feminino (S22) – 01 und.; Vestiário Masculino (S23) – 01; Vestiário Inspeção (S27) – 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vidro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Individual |  |  |  | NA |  |
| E73 – Cabideiro |  |  |  |  | Vestiário Feminino (S22) – 01 und.; Vestiário Masculino (S23) – 01; Vestiário Inspeção (S27) – 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Coletivo |  |  |  | NA |  |
| E74 – Armário Uniformes |  |  |  |  | Vestiário Feminino (S22) – 01 und; Vestiário Masculino (S23) – 01; Vestiário Inspeção (S27) – 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plástico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 prateleira |  |  |  | NA |  |
| E75 – Armário Colaborador |  |  |  |  | Vestiário Feminino (S22) – 01 und.; Vestiário Masculino (S23) – 01; Vestiário Inspeção (S27) – 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plástico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 prateleira |  |  |  | NA |  |
| E76 – Prateleira Botas |  |  |  |  | Vestiário Feminino (S22) – 01 und.; Vestiário Masculino (S23) – 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plástico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Individual |  |  |  | NA |  |
| E77 – Chuveiros |  |  |  |  | Vestiário Feminino (S22) – 01 und.; Vestiário Masculino (S23) – 01; Vestiário inspeção (S27) – 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plástico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Individual |  |  |  | 0 a 45 °C |  |
| E78 – Máquina Lava e Seca |  |  |  |  | Lavanderia (S26) – 01 und. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 kg |  |  |  | 0 – 70 °C |  |
| E79 – Armário para Uniformes |  |  |  |  | Lavanderia (S26) – 01 und. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plástico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06 prateleiras |  |  |  | NA |  |
| E80 – Prateleira |  |  |  |  | Lavanderia (S26) – 01 und. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plástico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04 prateleiras |  |  |  | NA |  |
| E81 – Tanque de Lavar Roupas |  |  |  |  | Lavanderia (S26) – 01 und. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fibra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 kg |  |  |  | NA |  |
| E82 – Armário Materiais |  |  |  |  | Sede da Inspeção (S27) – 01 und.; Administrativo (S28) – 01. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  | NA |  |
| E83 – Caldeira a Lenha |  |  |  |  | Área da Caldeira e Lenha (S29) – 01 und. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000 PSI |  |  |  | NA |  |
| E84 – Reservatório de Soro |  |  |  |  | ETE (S30) – 02 und. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fibra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000l |  |  |  | NA |  |
| E85 – Caixas Plásticas |  |  |  |  | Câmara de Estocagem – 1.000 und. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plástico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 kg |  |  |  | NA |  |
| E86 – Exaustor |  |  |  |  | Pasteurização (S5) – 01 und., Seção de Creme de Leite (S7) – 01 e Produção (S6) – 02. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  | NA |  |
| E87 – Bomba Submersa |  |  |  |  | Estação de Água de Abastecimento (S31) – 01 und. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plástico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 l / h |  |  |  | NA |  |
| E88 – Clorador Automático |  |  |  |  | Estação de Água de Abastecimento (S31) – 01 und. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plástico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 l / h |  |  |  | NA |  |
| E88 – Reservatório de Água |  |  |  |  | Estação de Água de Abastecimento (S31) – 02 und. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fibra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000 l – 01 und. 5.000 l – 01 |  |  |  | NA |  |
| E89 – Escada Fixa |  |  |  |  | Estação de Água de Abastecimento (S31) – 01 und. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Alumínio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  | NA |  |
| E90 – Contentores |  |  |  |  | Seção de Resíduos (S32) – 02 und. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plástico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 l |  |  |  | NA |  |
| E91 – TANQUE DE CONSERVANTE |  |  |  |  | CÂMARA DE SALGA (S8) – 01 UND. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INOX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 L |  |  |  | NA |  |
| CE – Caixas Plástica de Uso Exclusivo Interno |  |  |  |  | Câmara de Secagem (S9) – 300 und. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plástico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 kg |  |  |  | NA |  |
| FO – Formas Plásticas |  |  |  |  | Produção (S6) – 1.000 und. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plástico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02 kg |  |  |  | NA |  |
| ME – Mesas de Apoio |  |  |  |  | Produção (S6) – 02 und.; Seção de Embalagem e Fatiamento (S12) – 02; Expedição (S14) – 01; Depósito de Embalagens Primárias e Rótulos (S17) – 01; Depósito de Ingredientes (S19) – 01; Lavanderia (S26) – 01. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Variável |  |  |  | NA |  |
| CA – Carrinho de Apoio |  |  |  |  | Produção (S6) – 04 und.; Seção de Embalagem e Fatiamento (S12) – 02. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 kg |  |  |  | NA |  |
| PE – Pontos de Engates Rápidos de Mangueiras |  |  |  |  | Plataforma de Recepção de Leite (S2) – 01 und.; Pasteurização (S5) – 01; Produção (S6) – 01; Seção de Embalagem e Fatiamento (S12) – 01; Expedição (S14) – 01. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plástico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  | NA |  |
| PI – Pias de Higienização de Mãos (com acionamento a pedal) |  |  |  |  | Plataforma de Recepção de Leite (S2) – 01 und.; Barreira Sanitária (S4) – 01; Pasteurização (S5) – 01; Produção (S6) – 02; Seção de Embalagem e Fatiamento (S12) – 01; Laboratório (S3) – 01; Seção de Creme de Leite (S7) – 01. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Individual |  |  |  | NA |  |
| PC – Pias de Higienização de Mãos (com acionamento não manual) |  |  |  |  | Sanitários (S24 e 25) – 02 und.; Vestiários (S22 e 23) – 02; Sede da Inspeção (S27) – 01; Administrativo (S28) – 01; Depósito de Embalagens Primárias e Rótulos (S17) – 01. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cerâmica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Individual |  |  |  | NA |  |
| DM – Dispensador de Sabonete Líquido para Mãos |  |  |  |  | Plataforma de Recepção de Leite (S2) – 01 und.; Barreira Sanitária (S4) – 01; Pasteurização (S5) – 01; Produção (S6) – 02; Seção de Embalagem e Fatiamento (S12) – 01; Laboratório (S3) – 01; Seção de Creme de Leite (S7) – 01; Sanitários (S24 e 25)- 02; Vestiários (S22 e 23) – 02; Sede da Inspeção (S27) – 01; Administrativo (S28) – 01; Depósito de Embalagens Primárias e Rótulos (S17) – 01. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plástico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Individual |  |  |  | NA |  |
| DA – Dispensador de álcool em gel |  |  |  |  | Plataforma de Recepção de Leite (S2) – 01 und.; Barreira Sanitária (S4) – 01; Pasteurização (S5) – 01; Produção (S6) – 02; Seção de Embalagem e Fatiamento (S12) – 01; Laboratório (S3) – 01; Seção de Creme de Leite (S7) – 01; Sanitários (S24 e 25) – 02; Vestiários (S22 e 23) – 02; Sede da Inspeção (S27) – 01; Administrativo (S28) – 01; Depósito de Embalagens Primárias e Rótulos (S17) – 01. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plástico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Individual |  |  |  | NA |  |
| DP – Dispensador de Papel Toalha |  |  |  |  | Plataforma de Recepção de Leite (S2) – 01 und.; Barreira Sanitária (S4) – 01; Pasteurização (S5) – 01; Produção (S6) – 02; Seção de Embalagem e Fatiamento (S12) – 01; Laboratório (S3) – 01; Seção de Creme de Leite (S7) – 01; Sanitários (S24 e 25) – 02; Vestiários (S22 e 23) – 02; Sede da Inspeção (S27) – 01; Administrativo (S28) – 01; Depósito de Embalagens Primárias e Rótulos (S17) – 01. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plástico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Individual |  |  |  | NA |  |
| LI – Lixeira com Tampa (acionada a pedal) |  |  |  |  | Plataforma de Recepção de Leite (S2) – 01 und.; Barreira Sanitária (S4) – 01; Pasteurização (S5) – 01; Produção (S6) – 02; Seção de Embalagem e Fatiamento (S12) – 01; Laboratório (S3) – 01; Seção de Creme de Leite (S7) – 01; Sanitários (S24 e 25) – 02; Vestiários (S22 e 23) – 02; Sede da Inspeção (S27) – 01; Administrativo (S28) – 01; Depósito de Embalagens Primárias e Rótulos (S17) – 01. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Individual |  |  |  | NA |  |
| ES – Estrados |  |  |  |  | Barreira Sanitária (S4) – 01 und.; Produção (S6) – 04; Seção de Creme de Leite (S7) – 02; Câmara de Secagem (S9) – 20; Seção de Embalagem e Fatiamento (S12) – 06; Expedição (S14) – 04; Seção de Caixas Limpas (S16) – 06; Depósito Embalagens Primárias e Rótulos (S17) – 10; Depósito de Ingredientes (S19) – 06; Produtos Químicos (S20) – 06. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plástico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 x 50 cm |  |  |  | NA |  |
| PL – Paletes |  |  |  |  | Câmara de Secagem (S9) – 20 und.; Câmara de Resfriamento (S11) – 10; Câmara Estocagem (S13) – 20; Expedição (S14) – 04; Depósito de Embalagens Secundárias (S18) – 08; Depósito de Ingredientes (S19) – 04. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plástico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 x 100 cm |  |  |  | NA |  |
| PR – Prateleiras |  |  |  |  | Depósito Embalagens Primárias e Rótulos (S17) – 02 und.; Depósito de Ingredientes (S19) – 01; Almoxarifado (S21) – 02. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04 andares |  |  |  | NA |  |
| EV – Evaporador |  |  |  |  | Câmara de Salga (S8) – 02 und.; Câmara de Secagem (S9) – 02; Câmara de Maturação (S10) – 01; Câmara de Resfriamento (S11) – 01; Seção de Embalagem e Fatiamento (S12) – 02; Câmara de Estocagem (S13) – 04; Expedição (S14) – 01. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aço / Alumínio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03 motores |  |  |  | -5 a 10 °C |  |
| 17. SEÇÕES CLIMATIZADAS E CÂMARAS (As nomenclaturas das Seções/Câmaras devem coincidir com as plantas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. Listar as seções climatizadas, câmaras frigoríficas, fábrica de gelo etc. (número/código e nome da seção correlacionado com a planta) |  |  |  |  |  | 17.2. Finalidade (esclarecer qual a etapa realizada e forma de acondicionamento do produto) |  |  |  |  |  |  |  | 17.3. Temperaturas (mínima e máxima) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.4. Indicação do sistema (mostrador) de controle de tempo, temperatura e umidade das seções, equipamentos e câmaras, quando for o caso |  |  |  |  | 17.5. Capacidade |  |  |  |  |
| S8 – Câmara de Salga |  |  |  |  |  | Salga dos queijos em tanque de inox. |  |  |  |  |  |  |  | 1 a 10 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mostrador de temperatura digital |  |  |  |  | 5.000 kg |  |  |  |  |
| S9 – Câmara de Secagem |  |  |  |  |  | Secagem dos queijos em caixas plásticas sobre paletes plásticos. |  |  |  |  |  |  |  | 1 a 10 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mostrador de temperatura digital |  |  |  |  | 10.000 kg = 400 caixas de 25 kg |  |  |  |  |
| S10 – Câmara de Maturação |  |  |  |  |  | Maturação dos queijos em prateleiras de fibra. |  |  |  |  |  |  |  | 10,5 a 15 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mostrador de temperatura e umidade digital |  |  |  |  | 5.000 kg = 200 caixas de 25 kg |  |  |  |  |
| S11 – Câmara de Resfriamento |  |  |  |  |  | Resfriamento de produtos lácteos, acondicionados em caixas plásticas Sobre paletes plásticos. |  |  |  |  |  |  |  | 1 a 5 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mostrador De Temperatura Digital |  |  |  |  | 4.000 Kg = 160 caixas de 25 kg |  |  |  |  |
| S12 – Seção de Embalagem e Fatiamento |  |  |  |  |  | Embalagem e fatiamento de produtos; acondicionados em caixas plásticas sobre estrados plásticos. |  |  |  |  |  |  |  | 1 a 15 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mostrador de temperatura digital |  |  |  |  | 5.000 kg |  |  |  |  |
| S13 – Câmara de Estocagem |  |  |  |  |  | Estocagem de produtos prontos em caixas plásticas sobre paletes de plástico. |  |  |  |  |  |  |  | 1 a 5 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mostrador de temperatura digital |  |  |  |  | 20.000 kg = 800 caixas de 25 kg |  |  |  |  |
| S14 – Expedição |  |  |  |  |  | Expedição de produtos; acondicionados em caixas plásticas ou caixas de papelão sobre paletes ou estrados plásticos. |  |  |  |  |  |  |  | 1 a 5 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mostrador de temperatura digital |  |  |  |  | 2.500 kg = 100 caixas de 25 kg |  |  |  |  |
| S3 – Laboratório |  |  |  |  |  | Análises físico- química |  |  |  |  |  |  |  | 15 a 30 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mostrador de temperatura digital |  |  |  |  | NA |  |  |  |  |
| S27 – Sede da Inspeção |  |  |  |  |  | Conforto térmico |  |  |  |  |  |  |  | 15 a 30 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mostrador de temperatura digital |  |  |  |  | NA |  |  |  |  |
| S28 – Administrativo |  |  |  |  |  | Conforto térmico |  |  |  |  |  |  |  | 15 a 30 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mostrador de temperatura digital |  |  |  |  | NA |  |  |  |  |
| 18. OUTRAS INFORMAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1. Sistema de ventilação das seções e exaustão, quando aplicável |  |  |  |  | Exaustores (E86) de parede instalados nas seções: Pasteurização (S5) – 01 und., Seção de Creme de Leite (S7) – 01 und. e Produção (S6) – 02 und. Os exaustores são protegidos com telas milimétricas contra insetos, removíveis para higienização. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2. Tipo de iluminação, proteção utilizada nas luminárias e a intensidade luminosa (lux) mínima de cada seção |  |  |  |  | Indústria: Luminárias com proteção contra quebra e estilhaçamentos (mínimo 300 lux); Anexos: Lâmpadas em LED (mínimo 100 lux). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.3. Sistema de produção de água quente |  |  |  |  | Caldeira a lenha (E83). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.4. Indicação dos sistemas de aquecimento dos tanques de higienização, escaldagem, cozimento, fusão etc. (informando localização, temperatura permitida e capacidade) |  |  |  |  | O Pasteurizador (E38), o Tanque de Coagulação (E42), o Maturador (E51), o Equipamento para Filagem (E44) e o Higienizador de Facas (E50) são aquecidos com vapor proveniente da Caldeira a Lenha (E83). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.5. Indicação do sistema de produção de água gelada e/ou gelo e condução deste ao local de estocagem e utilização |  |  |  |  | Chiller (E5) para a água gelada, a qual é conduzida por canos de inox até os Resfriadores a Placas (E8 e 48). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.6. Características do sistema de coleta e remoção (ralos sifonados, canaletas etc.) das águas residuais/servidas do interior da indústria, anexos e currais/pocilgas/apriscos em direção ao tratamento de efluentes |  |  |  |  | Todas as seções da indústria e anexos, com exceção das câmaras frias, possuem ralos sifonados e/ou canaletas que conduzem as águas até um ralo sifonado. Dos ralos as águas residuais seguem por tubulação de PVC até a ETE (S30). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.7. Indicação do sistema de remoção dos animais e/ou produtos dos tanques de escalda, cozimento, resfriamento, salga etc., quando for o caso |  |  |  |  | Retirada manual dos queijos dos Tanques de Salga (E54), depositados em Caixas Plásticas de Uso Exclusivo Interno (CE). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.8. Indicação do sistema de remoção e armazenamento dos produtos não comestíveis (ossos, sangue, chifres, casca de ovos, escamas, sebo etc.) e condenados (carcaças etc.), quando for o caso, das seções de abate e/ou produção para a seção de resíduos |  |  |  |  | NA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.9. Indicação do tipo de tratamento aplicado aos produtos não comestíveis e condenados |  |  |  |  | 18.9.1. Couros |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 18.9.2. Resíduos |  |  |  |  |  |  | Os resíduos gerados no interior da indústria são armazenados em Lixeiras com Tampa (LI). No fim das atividades ou no caso lotação das lixeiras, os resíduos são retirados e encaminhados a Contentores (E90) na Seção de Resíduos (S32), onde ficarão armazenados aguardando a retirada periódica pela Prefeitura. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 18.9.3. Leite |  |  |  |  |  |  | 1 – O leite condenado passa por tratamento térmico (pasteurização), após é encaminhado diretamente a um tanque de caminhão, descaracterizado com azul de metileno e após encaminha-se para alimentação animal. 2 – No caso de leite ácido, o mesmo é descaracterizado com azul de metileno e encaminhado ao tratamento de efluentes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 18.9.4. Soro |  |  |  |  |  |  | O soro é armazenado em Reservatórios de Soro (E84), devidamente tampados, que estão localizados ao lado do ETE (S30). Após encaminha-se para alimentação animal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 18.9.5. Outros |  |  |  |  |  |  | Os produtos condenados são encaminhados para a Seção de Resíduos (S32), onde ficam armazenados em Contentores (E90), aguardando a retirada periódica pela Prefeitura. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.10. Local de armazenamento dos produtos impróprios para o consumo (produtos com defeitos que retornam do varejo, produtos vencidos etc.) |  |  |  |  | Os produtos são recebidos, verificados e encaminhados diretamente para a Seção de Resíduos (S32). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.11. Forma de armazenamento e envio para as seções das embalagens primárias e secundárias, ingredientes, produtos de limpeza (prateleiras, estrados ou outros). |  |  |  |  | Embalagens Primárias: armazenadas em Prateleiras (PR) e/ou Estrados (ES) na seção Depósito de Embalagens e Rótulos (S17). As remessas diárias são realizadas pelo óculo contíguo a Seção de Embalagem e Fatiamento (S12). Embalagens Secundárias: armazenadas sobre Estrados (ES) na seção Depósito de Embalagens Secundárias (S18). As remessas diárias são realizadas pelo óculo contíguo a Expedição (S14). Ingredientes: armazenados sobre Estrados (ES) na seção Depósito de Ingredientes (S19). As remessas diárias são realizadas pelo óculo contíguo a seção Produção (S6). Produtos de Limpeza: armazenados sobre Estrados (ES) na seção do Depósito de Produtos Químicos (S20). As remessas diárias são realizadas pela Barreira Sanitária (S4), onde são depositados em Estrados (ES) nessa seção. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.12. Local onde serão datados, carimbados e/ou impressos os rótulos, bem como será a forma de armazenamento e envio para as seções |  |  |  |  | As embalagens timbradas (rótulos) são armazenadas em Prateleiras (PR) e/ou sobre Estrados (ES) na seção Depósito de Embalagens e Rótulos (S17). As embalagens são carimbadas com data de produção/lote e data de validade no Datador (67). As remessas diárias são realizadas pelo óculo contíguo a Seção de Embalagem e Fatiamento (S12). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.13. Barreira sanitária: Quantidade e localização |  |  |  |  | Possui somente uma barreira sanitária (S4) para acesso de todos os funcionários ao interior da indústria (Produção S6), equipamentos descritos no item 16 deste documento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.14. Tipo de pavimentação externa (de toda a área destinada à circulação de pessoas e veículos) |  |  |  |  | As vias de circulação de veículos são pavimentadas com blocos de concretos (paver); As vias de circulação de pessoas são realizadas por calçadas de concreto usinado e possuem cobertura contra chuva para proteção dos colaboradores. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.15. Tipo de delimitação da área externa para impedir o acesso de animais e pessoas estranhas ao estabelecimento |  |  |  |  | A delimitação da área industrial é por tela com altura mínima de 2 m. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.16. Indicação de existência nas proximidades de estabelecimentos ou propriedades que por sua natureza de produção possam produzir mau cheiro ou interferir na qualidade do produto |  |  |  |  | Não há. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.17. Descrição dos vestiários e sanitários e informar sobre a utilização dos armários individuais, bem como a quantidade de sanitários disponíveis por sexo |  |  |  |  | Vestiários: há 01 Vestiário Feminino (S22) e 01 Vestiário Masculino (S23). Cada um é composto por: 01 – Área de troca de roupas com dois armários: um Armário Colaborador (E75) armazena calçados, as roupas civis e pertences pessoais (celulares, chaves etc.) e no outro Armário Uniforme (E74) armazena os uniformes sobressalentes; 01 – Área de higiene pessoal, com 01 área de banho individual com porta e 01 Chuveiro elétrico (E77). Sanitários: há 01 Sanitário Feminino (S24) e 01 Sanitário Masculino (S25) com acessos independentes. Cada um é composto por área de sanitário com vaso sanitário de cerâmica com caixa acoplada e porta de alumínio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.18. Descrição do acesso dos funcionários ao interior da indústria |  |  |  |  | Após a chegada dos funcionários ao estabelecimento, esses se dirigem à Lavanderia (S26) onde recebem os uniformes higienizados e embalados em sacos plásticos, e seguem aos Vestiários (S22 e 23). Nos Vestiários (S22 e 23), cada funcionário possui dois armários, onde um Armário Colaborador (E75) armazena calçados, as roupas civis e pertences pessoais (celulares, chaves etc.) e no outro Armário Uniforme (E74) armazena os uniformes sobressalentes. Com auxílio de Banco (E31), o funcionário veste o uniforme completo (calça, camisa, touca e bota). Após estarem uniformizados, os funcionários seguem pela via de circulação de pessoas até a indústria. Na Barreira Sanitária (S4) realizam primeiramente a higienização das botas com auxílio do Lavador de Botas Automatizado (E33), após realizam a limpeza das mãos na Pia de Higienização de Mãos (PI), em seguida enxugam as mãos com auxílio do Dispensador de Papel Toalha (DP) e após descartam estas em Lixeiras com Tampas (LI) com acionamento a pedal. Finalizam com a sanitização das mãos com o auxílio do Dispensador de Álcool em Gel (DA). Após, os funcionários se dirigem aos seus postos de trabalho. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.19. Descrição do sistema de higienização dos uniformes, ou se há contrato com empresa terceirizada para realização deste |  |  |  |  | O estabelecimento possui a seção de Lavanderia (S26) onde realiza a higienização e secagem dos uniformes, com os equipamentos descritos no item 16 deste documento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.20. Descrição da Sede da Inspeção e a metragem |  |  |  |  | A Sede de Inspeção (S27) é composta da área administrativa (7 m²) e área de sanitário e vestiário (6 m²), mobiliário descrito no item 16 deste documento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.21. Descrever como é realizado o Controle Sanitário das Aves e qual a periodicidade destes, no caso de produção de ovos |  |  |  |  | NA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.22. Observações complementares (laboratórios, fluxo das caixas etc.) |  |  |  |  | O estabelecimento possui um Laboratório (S3) para realização das análises físico-químicas da matéria-prima, conforme a legislação vigente, que dispõem de utensílios, vidrarias e reagentes, bem como de equipamentos descrito no item 16 deste documento. FLUXO DE CAIXAS PLÁSTICAS As caixas serão utilizadas para a movimentação dos produtos de uma seção para outra e para armazenagem. As Caixas Plásticas identificadas como “Uso Exclusivo Interno” (CE) serão utilizadas para produtos sem embalagem, serão movimentadas até a Seção de Embalagem e Fatiamento (S12), os produtos após embalados passam para outras Caixas Plásticas (E85) amarelas sem identificação, essas acompanham os produtos embalados até o encaixotamento ou até o cliente. Os produtos sempre serão transportados internamente na fábrica, dentro de caixas plásticas com auxílio de Carrinhos de Apoio (CA), nunca as caixas de produtos serão colocadas diretamente em contato com o piso. As caixas plásticas (utilizadas para queijos embalados) vazias sairão pelo óculo de acesso direto à seção Higienização de Caixas (S15). A higienização destas será realizada pela Máquina de Lavar Caixas (E63), o equipamento primeiro asperge solução detergente alcalina com temperatura quente, seguido de enxágue e após as caixas serão pulverizadas com uma solução de ácido peracético para sua sanitização. Nesse momento, a caixa estará pronta para utilização, sendo conduzida por óculo até a Seção de Caixas Limpas (S16). Nas caixas encardidas pode ser utilizado o Lava-jato (E63) para retirada das sujidades mais grossas. Já as Caixas Plásticas de Uso Exclusivo Interno (CE) quando esvaziadas na Seção de Embalagem e Fatiamento (S12), serão higienizadas no Tanque de Água Quente (E65) juntamente com as formas e armazenadas sobre estrados plásticos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. PRODUTOS QUE PRETENDEM ARMAZENAR/ENTREPOSTAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1. Nome do produto |  |  |  |  |  | 19.2. Forma de conservação |  |  |  |  |  |  |  | 19.3. Finalidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.4. Quantidade e unidade de medida |  |  |  |  | 19.5. Local de armazenamento |  |  |  |  |
| Queijo de Coalho |  |  |  |  |  | 1 a 10 °C |  |  |  |  |  |  |  | Comercializar |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Máximo: 200 kg |  |  |  |  | Câmara de Estocagem (S13) |  |  |  |  |
| Carne Resfriada de Bovino sem Osso – Cortes à vácuo |  |  |  |  |  | 1 a 7 °C |  |  |  |  |  |  |  | Comercializar |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Máximo: 200 kg |  |  |  |  | Câmara de Estocagem (S13) |  |  |  |  |
| 20. PROCESSOS DE ABATE/PRODUÇÃO (Descrição dos processos, fluxo por espécie/produto e seções/equipamentos utilizados) As nomenclaturas das seções, câmaras e equipamentos devem coincidir com as plantas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Propriedades Rurais O leite é recolhido diariamente em caminhões com tanques isotérmicos nas propriedades dos produtores vinculados ao laticínio, ou de cooperativas vinculadas. Antes da coleta na propriedade, o transportador realiza conferência da temperatura do leite no resfriador e coleta uma amostra para análise de alizarol. Se o leite estiver dentro dos padrões (temperatura máxima: 4 °C; alizarol mínimo 72%) o transportador realiza a coleta, do contrário permanece na propriedade. Plataforma de Limpeza de Caminhões (S1) Ao chegar ao laticínio, o caminhão passa pela plataforma de limpeza onde é feita a limpeza externa com auxílio do Lava-jato (E1). Recepção de Leite Em seguida, o caminhão é direcionado para a Plataforma de Recepção de Leite (S2), onde o plataformista realiza a conferência da temperatura do leite em todos os compartimentos e coleta amostra para análise. Os analistas do Laboratório (S3) realizam análise (resultados esperados) de: acidez (14 a 18 °D), gordura (mínimo 3%), densidade (1,028 a 1,034 g/cm³), proteína (mínimo 2,9%), peroxidase (positiva), fosfatase (positiva), EST (Mínimo 8,4 g/100 g) e ESD (mínimo 11,4 g/100 g), alizarol (mínimo 72%), antibióticos (negativo) e fraudes: crioscopia (-0,530 a -0,555 °H), neutralizantes da acidez (negativo), peróxido (negativo), cloretos (negativo), amido (negativo), cloro/hipoclorito (negativo), sacarose (negativo) e formol (negativo). Após a análise, se estiver dentro dos parâmetros exigidos, o leite é descarregado com auxílio da Bomba 01 (E6), passa pelo Filtro de Linha (E7) e Medidor de Vazão (E9), resfriado no Resfriador a Placas (E8) e acondicionado em Silos de Leite (E2, E3 e E4) de leite. Após é encaminhado para seção de Pasteurização (S5), onde segue para o Pasteurizador (E38), sob temperatura entre 72 e 75 °C por 15 a 20 segundos, seguido de resfriamento à temperatura entre 30 a 34 °C. Produção de Queijo Mussarela O leite é bombeado pela Bomba 02 (E39) para o Tanque de Coagulação (E42). Durante o enchimento do tanque será acionado o fermento em pó liofilizado e será iniciada agitação por método automático, através de liras acopladas no interior do equipamento. Completado o volume do tanque, será então adicionado o cloreto de cálcio, e por fim o coagulante, prosseguindo-se com a agitação por mais 3 minutos, até completa homogeneização. Entre 30 e 40 minutos, será realizado teste da coalhada, aguardando-se o ponto ideal. Determinado o ponto, será iniciado lentamente o corte da massa, aumentando-se gradualmente a velocidade dos agitadores até que seja atingido tamanho do grão ideal. Será iniciado então o aquecimento do tanque, com agitação mais forte, por um período de aproximadamente 40 minutos. Ao chegar à temperatura de 42 °C, o vapor será fechado, estando à massa pronta para próxima etapa. A massa juntamente com o soro será transferida por gravidade para a Prensa de Massa (E43), onde ocorrerá a etapa de pré-prensagem e separação do soro da massa. Após drenagem de uma parte do soro, a massa será prensada, e após retirada da prensa, sendo colocada em Carrinhos (CA). Nesses Carrinhos (CA), ocorrerá a fermentação da massa, até atingir pH 5,2 / 5,1, ideal para filagem. Nessa etapa, a massa será encaminhada para o Equipamento para Filagem (E44), onde será iniciado o processo de filagem. A massa será submetida a uma temperatura de 57 °C/62 °C por um período mínimo de 15 minutos em água quente O controle da temperatura, será automático. Logo em seguida a massa passará para o Equipamento para Moldar (E45) que está acoplado no Equipamento para Filagem (E44) para formar as peças. As peças serão enformadas em Formas Plásticas (FO) e mergulhadas em Tanque de Resfriamento (E49) com água gelada (5 a 10 °C) para resfriamento. As peças serão de aproximadamente 2 kg, Após resfriadas as peças serão retiradas das formas e seguirão para Tanques de Salga (E54) a uma temperatura de 3 a 8 °C na Câmara de Salga (S8). Após aproximadamente 16 horas, variando de acordo com o tamanho da peça, o queijo será retirado dos tanques de salmoura. AO SER RETIRADO DA SALMOURA, O QUEIJO É MERGULHADO EM UMA SOLUÇÃO DE CONSERVANTE A 0,5 %, EM TANQUE DE CONSERVANTE (E91) ESPECÍFICO PARA ESTE FIM. ESTA SOLUÇÃO É SOMENTE PARA ESSA FINALIDADE LOGO APÓS É DESCARTADA. Após será acondicionado em Caixas de Uso Exclusivo Interno (CE), passando para Câmara de Secagem (S9) com temperatura de 3 a 8 °C. O queijo permanecerá na secagem por aproximadamente 24 horas. As peças após a secagem ou serão encaminhadas para Seção de Embalagem e Fatiamento (S12), climatizada com temperatura de até 15 °C onde serão embaladas em embalagens plásticas em peças inteiras, ou serão conduzidas para o fatiamento. As embalagens plásticas serão anteriormente datadas com a data de fabricação, prazo de validade e lote no Depósito de Embalagens Primárias e Rótulos (S17). No caso de fatiamento, as peças de queijo serão fatiadas na Máquina de Fatiar (E56), e embaladas em porções de 150 g a 2 Kg. As embalagens são fechadas/lacradas pela Máquina de Vácuo (E57). Algumas peças podem ser encaminhadas ao Túnel de Encolhimento (E58) de embalagens, para melhorar o aspecto da embalagem. As peças/sobras de fatiamentos da Máquina de Fatiar (E56) são embaladas como Queijo Mussarela em Pedaços e fechadas em máquina de Vácuo (E57). O queijo já embalado será acondicionado em Caixas Plásticas (E85) e após seguirá para a Câmara de Estocagem (S13), com temperatura controlada de 1 a 5 °C. Na Expedição (S14), com temperatura controlada de 1 a 5 °C, o produto pode ser acondicionado em caixas de papelão no momento da expedição e/ou ser expedido em caixas plásticas. As embalagens secundárias (caixas de papelão) são provenientes do Depósito de Embalagens Secundárias (S18) que é contígua à Expedição (S14), elas são lacradas pela Máquina de Fechar Caixas (E62). O transporte é realizado, em caminhão tipo baú, com refrigeração e temperatura de 3 a 10 °C. Produção de Queijo Prato (Lanche) O leite é bombeado pela Bomba 02 (E39) para o Tanque de Coagulação (E42). Durante o enchimento do tanque será acionado o fermento em pó liofilizado e será iniciada agitação por método automático, através de liras acopladas no interior do equipamento. Completado o volume do tanque, será então adicionado o cloreto de cálcio, e por fim o coagulante, prosseguindo-se com a agitação por mais 3 minutos, até completa homogeneização. Entre 30 e 40 minutos, será realizado teste da coalhada, aguardando-se o ponto ideal. Determinado o ponto, será iniciado lentamente o corte da massa, aumentando-se gradualmente a velocidade dos agitadores até que seja atingido tamanho do grão ideal. Nesse momento, os mexedores serão desligados, esperando-se um tempo de aproximadamente 3 minutos, até que toda a massa de queijo decante até o fundo do tanque, quando será realizada a retirada de 1/3 do volume do soro utilizando Mangueira Atóxica (E13), com ponteira em aço-inox, acoplada a Bomba 03 (E47). Ao término do processo, será realizada lavagem da massa. Os agitadores serão novamente ligados, sob forte agitação, sendo então adicionada água quente, a uma temperatura de 75 °C, até atingir a temperatura de 42 °C, podendo ser necessário aquecimento com vapor indireto através da camisa caso a temperatura não seja atingida. A agitação prossegue até determinação do ponto final, por volta de 1 hora de agitação. A massa juntamente com o soro será transferida por gravidade para a Prensa de Massa (E43), onde ocorrerá a etapa de pré-prensagem e separação do soro da massa. Após drenagem de uma parte do soro, a massa será pré-prensada, e após retirada da prensa, sendo enformada o mais breve possível em Formas Plásticas (FO), em peças de aproximadamente 2 kg. Na medida em que o queijo será enformado, as formas seguirão para primeira prensagem nas Prensas Pneumáticas (E46). Após um período de aproximadamente 10 minutos, as peças serão retiradas das formas, e será realizada a viragem do queijo, seguindo para segunda prensagem. As peças de queijo permanecerão na prensa por aproximadamente 1 hora, sendo após enviadas para Câmara de Salga (S8) a uma temperatura de (3 a 8 °C). Após aproximadamente 16 horas, variando de acordo com o tamanho da peça, o queijo será retirado dos tanques de salmoura. AO SER RETIRADO DA SALMOURA, O QUEIJO É MERGULHADO EM UMA SOLUÇÃO DE CONSERVANTE A 0,5 %, EM TANQUE DE CONSERVANTE (E91) ESPECÍFICO PARA ESTE FIM. ESTA SOLUÇÃO É SOMENTE PARA ESSA FINALIDADE LOGO APÓS É DESCARTADA. Após será acondicionado em Caixas de Uso Exclusivo Interno (CE), passando para Câmara de Secagem (S9) com temperatura de 3 a 8 °C. O queijo permanecerá na secagem por aproximadamente 24 horas. Após a secagem as peças são colocadas nas Prateleiras (E55) da Câmara de Maturação (S10) com temperatura de 10,5 a 15 °C, onde permaneceram por um período mínimo de 25 dias para completa maturação. Passado o período mínimo de maturação, as peças são colocadas em Caixas de Uso Exclusivo Interno (CE) e serão encaminhadas para Seção de Embalagem e Fatiamento (S12), climatizada com temperatura de até 15 °C, onde serão embaladas em embalagens plásticas em peças inteiras, ou serão conduzidas para o fatiamento. As embalagens plásticas serão anteriormente datadas com a data de fabricação, prazo de validade e lote no Depósito de Embalagens Primárias e Rótulos (S17). No caso de fatiamento, as peças de queijo serão fatiadas na Máquina de Fatiar (E56), e embaladas em porções de 150 g a 2 Kg. As embalagens são fechadas/lacradas pela Máquina de Vácuo (E57). Algumas peças podem ser encaminhadas ao Túnel de Encolhimento (E58) de embalagens, para melhorar o aspecto da embalagem. O queijo já embalado será acondicionado em Caixas Plásticas (E85) e após seguirá para a Câmara de Estocagem (S13), com temperatura controlada de 1 a 5 °C. Na Expedição (S14), com temperatura controlada de 1 a 5 °C, o produto pode ser acondicionado em caixas de papelão no momento da expedição e/ou ser expedido em caixas plásticas. As embalagens secundárias (caixas de papelão) são provenientes do Depósito de Embalagens Secundárias (S18) que é contígua à Expedição (S14), elas são lacradas pela Máquina de Fechar Caixas (E62). O transporte é realizado, em caminhão tipo baú, com refrigeração e temperatura de 3 a 10 °C. Produção do Creme de Leite Pasteurizado Após a pasteurização o leite é resfriado a 45 °C, direcionado para a Padronizadora (E41) onde ocorre o desnate. O creme de leite é transferido, por tubulação de inox e Bomba 04 (E52) positiva, até o tanque de fabricação Maturador (S51) na Seção de Creme de Leite (S7). O creme é padronizado com teor de gordura de 49% ao tanque. Após o produto é pasteurizado de 5 a 10 min, temperatura de 85 a 90 °C. Após resfriar até atingir a temperatura de 50 a 55 °C, então se inicia o envase em sacos plásticos de nylon poly. O envase se dá por equipamento semiautomático, acoplado ao maturador. Após o envase, o saco plástico rotulado é termosoldado com uma Seladeira (E53) e após os sacos são acondicionado em Caixas Plásticas (S85). Após de embalados são encaminhados para Câmara de Resfriamento (S11), com temperatura de até 0 a 5 °C em caixas plásticas vazadas, sobre paletes, para realizar o resfriamento do produto. Após o resfriamento, o creme de leite é estocado na Câmara de Estocagem (S13), com temperatura controlada de 1 a 5 °C. Na Expedição (S14), com temperatura controlada de 1 a 5 °C, o produto será expedido em caixas plásticas. O transporte é realizado, em caminhão tipo baú, com refrigeração e temperatura de 3 a 10 °C. PRODUÇÃO DE QUEIJO COLONIAL O LEITE É BOMBEADO PELA BOMBA 02 (E39) PARA O TANQUE DE COAGULAÇÃO (E42). DURANTE O ENCHIMENTO DO TANQUE SERÁ ACIONADO O FERMENTO EM PÓ LIOFILIZADO E SERÁ INICIADA AGITAÇÃO POR MÉTODO AUTOMÁTICO, ATRAVÉS DE LIRAS ACOPLADAS NO INTERIOR DO EQUIPAMENTO. COMPLETADO O VOLUME DO TANQUE, SERÁ ENTÃO ADICIONADO O CLORETO DE CÁLCIO, E POR FIM O COAGULANTE, PROSSEGUINDO-SE COM A AGITAÇÃO POR MAIS 3 MINUTOS, ATÉ COMPLETA HOMOGENEIZAÇÃO. ENTRE 30 E 40 MINUTOS, SERÁ REALIZADO TESTE DA COALHADA, AGUARDANDO-SE O PONTO IDEAL. DETERMINADO O PONTO, SERÁ INICIADO LENTAMENTE O CORTE DA MASSA, AUMENTANDO-SE GRADUALMENTE A VELOCIDADE DOS AGITADORES ATÉ QUE SEJA ATINGIDO TAMANHO DO GRÃO IDEAL. NESSE MOMENTO, OS MEXEDORES SERÃO DESLIGADOS, ESPERANDO-SE UM TEMPO DE APROXIMADAMENTE 3 MINUTOS, ATÉ QUE TODA A MASSA DE QUEIJO DECANTE ATÉ O FUNDO DO TANQUE, QUANDO SERÁ REALIZADA A RETIRADA DE 1/3 DO VOLUME DO SORO UTILIZANDO MANGUEIRA ATÓXICA (E13), COM PONTEIRA EM AÇO-INOX, ACOPLADA A BOMBA 03 (E47). AO TÉRMINO DO PROCESSO, SERÁ REALIZADA LAVAGEM DA MASSA. OS AGITADORES SERÃO NOVAMENTE LIGADOS, SOB FORTE AGITAÇÃO, SENDO ENTÃO ADICIONADA ÁGUA QUENTE, A UMA TEMPERATURA DE 75 °C, ATÉ ATINGIR A TEMPERATURA DE 42 °C, PODENDO SER NECESSÁRIO AQUECIMENTO COM VAPOR INDIRETO ATRAVÉS DA CAMISA CASO A TEMPERATURA NÃO SEJA ATINGIDA. A AGITAÇÃO PROSSEGUE ATÉ DETERMINAÇÃO DO PONTO FINAL, POR VOLTA DE 1 HORA DE AGITAÇÃO. A MASSA JUNTAMENTE COM O SORO SERÁ TRANSFERIDA POR GRAVIDADE PARA A PRENSA DE MASSA (E43), ONDE OCORRERÁ A ETAPA DE PRÉ-PRENSAGEM E SEPARAÇÃO DO SORO DA MASSA. APÓS DRENAGEM DE UMA PARTE DO SORO, A MASSA SERÁ PRÉ-PRENSADA, E APÓS RETIRADA DA PRENSA, SENDO ENFORMADA O MAIS BREVE POSSÍVEL EM FORMAS PLÁSTICAS (FO), EM PEÇAS DE APROXIMADAMENTE 2 KG. NA MEDIDA EM QUE O QUEIJO SERÁ ENFORMADO, AS FORMAS SEGUIRÃO PARA PRIMEIRA PRENSAGEM NAS PRENSAS PNEUMÁTICAS (E46). APÓS UM PERÍODO DE APROXIMADAMENTE 10 MINUTOS, AS PEÇAS SERÃO RETIRADAS DAS FORMAS, E SERÁ REALIZADA A VIRAGEM DO QUEIJO, SEGUINDO PARA SEGUNDA PRENSAGEM. AS PEÇAS DE QUEIJO PERMANECERÃO NA PRENSA POR APROXIMADAMENTE 1 HORA, SENDO APÓS ENVIADAS PARA CÂMARA DE SALGA (S8) A UMA TEMPERATURA DE 3 A 8 °C. APÓS APROXIMADAMENTE 16 HORAS, VARIANDO DE ACORDO COM O TAMANHO DA PEÇA, O QUEIJO SERÁ RETIRADO DOS TANQUES DE SALMOURA, AO SER RETIRADO DA SALMOURA, O QUEIJO É MERGULHADO EM UMA SOLUÇÃO DE CONSERVANTE A 0,5 %, EM TANQUE DE CONSERVANTE (E91) ESPECÍFICO PARA ESTE FIM. ESTA SOLUÇÃO É SOMENTE PARA ESSA FINALIDADE LOGO APÓS É DESCARTADA. APÓS SERÁ ACONDICIONADO EM CAIXAS DE USO EXCLUSIVO INTERNO (CE), PASSANDO PARA CÂMARA DE SECAGEM (S9) COM TEMPERATURA DE 3 A 8 °C. O QUEIJO PERMANECERÁ NA SECAGEM POR APROXIMADAMENTE 24 HORAS. APÓS A SECAGEM AS PEÇAS SÃO COLOCADAS NAS PRATELEIRAS (E55) DA CÂMARA DE MATURAÇÃO (S10) com temperatura de 10,5 a 15 °C, ONDE PERMANECERAM POR UM PERÍODO MÍNIMO DE 10 DIAS PARA COMPLETA MATURAÇÃO. PASSADO O PERÍODO MÍNIMO DE MATURAÇÃO, AS PEÇAS SÃO COLOCADAS EM CAIXAS DE USO EXCLUSIVO INTERNO (CE) E SERÃO ENCAMINHADAS PARA SEÇÃO DE EMBALAGEM E FATIAMENTO (S12), CLIMATIZADA COM TEMPERATURA DE ATÉ 15 °C, ONDE SERÃO EMBALADAS EM EMBALAGENS PLÁSTICAS EM PEÇAS INTEIRAS. AS EMBALAGENS PLÁSTICAS SERÃO ANTERIORMENTE DATADAS COM A DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E LOTE NO DEPÓSITO DE EMBALAGENS PRIMÁRIAS E RÓTULOS (S17). AS EMBALAGENS SÃO FECHADAS/LACRADAS PELA MÁQUINA DE VÁCUO (E57). ALGUMAS PEÇAS PODEM SER ENCAMINHADAS AO TÚNEL DE ENCOLHIMENTO (E58) DE EMBALAGENS, PARA MELHORAR O ASPECTO DA EMBALAGEM. O QUEIJO JÁ EMBALADO SERÁ ACONDICIONADO EM CAIXAS PLÁSTICAS (E85) E APÓS SEGUIRÁ PARA A CÂMARA DE ESTOCAGEM (S13), COM TEMPERATURA CONTROLADA DE 1 A 5 °C. NA EXPEDIÇÃO (S14), COM TEMPERATURA CONTROLADA DE 1 A 5 °C, O PRODUTO PODE SER ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO NO MOMENTO DA EXPEDIÇÃO E/OU SER EXPEDIDO EM CAIXAS PLÁSTICAS. AS EMBALAGENS SECUNDÁRIAS (CAIXAS DE PAPELÃO) SÃO PROVENIENTES DO DEPÓSITO DE EMBALAGENS SECUNDÁRIAS (S18) QUE É CONTÍGUA À EXPEDIÇÃO (S14), ELAS SÃO LACRADAS PELA MÁQUINA DE FECHAR CAIXAS (E62). O TRANSPORTE É REALIZADO, EM CAMINHÃO TIPO BAÚ, COM REFRIGERAÇÃO E TEMPERATURA DE 3 A 10 °C. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 21. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Declaro que o projeto atende à legislação sanitária, ambiental e municipal vigentes. - Declaro que o presente Memorial Técnico Sanitário do Estabelecimento está compatibilizado com o projeto identificado no início desse documento. - Declaro que estou ciente e concordo com o teor desse Memorial Técnico Sanitário do Estabelecimento. |  |  |  |
| Assinatura e carimbo do Responsável Legal pelo estabelecimento |  |  |  |
| Local | Sério – RS | Data | 24/07/2023 |

| 22. DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E COMPATIBILIDADE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Declaro que o projeto foi planejado adequadamente para o terreno no qual se insere, considerando suas particularidades de relevo, vizinhança, possíveis construções existentes, infraestrutura disponível, capacidade de produção proposta e demais aspectos descritos. - Declaro que o projeto atende à legislação sanitária, ambiental e municipal vigentes. - Declaro que o presente Memorial Técnico Sanitário do Estabelecimento está compatibilizado com o projeto identificado no início desse documento. |  |  |  |
| Assinatura e carimbo do responsável pelo projeto |  |  |  |
| Local | Sério – RS | Data | 24/07/2023 |

| 23. DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E COMPATIBILIDADE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Declaro que este Memorial Técnico Sanitário do Estabelecimento foi compatibilizado com as plantas do projeto identificado no início e foi planejado adequadamente, de modo a atender à legislação sanitária, ambiental e municipal vigentes; bem como inexistem contrafluxos ou outros impedimentos técnico-sanitários que possam por em risco a inocuidade dos produtos citados. |  |  |  |
| Assinatura e carimbo do Responsável Técnico pelo estabelecimento |  |  |  |
| Local | Sério – RS | Data | 24/07/2023 |

| 24. PARECER DA FISCALIZAÇÃO (somente no caso de Reforma e Ampliação) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parecer referente ao item 6.3 do MTSE | A inspeção local emite parecer favorável à produção do novo produto proposto, com a ampliação câmara e instalação de novo equipamento. |  |  |
| Parecer referente ao item 20 do MTSE | A inspeção local emite parecer favorável à produção do novo produto, visto que há espaço suficiente de estocagem do produto e de ampliação da câmara. Entretanto, segue para avaliação da Seção Técnica do fluxo de produção, seções e equipamentos necessários. |  |  |
| Assinatura e carimbo do responsável pela fiscalização do estabelecimento |  |  |  |
| Local | Sério – RS | Data | 24/07/2023 |

INFORMAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO

- As vias devem ser enviadas em formato digital e físico.

- As vias físicas devem estar rubricadas em todas as páginas pelo Responsável Legal e Responsável Técnico do estabelecimento.

- Para incluir linhas nos itens 7, 9, 10, 11, 15, 16, 17e 19, deve-se clicar no lado externo da última coluna da direita e após pressionar enter no teclado.

- Nos campos não aplicáveis (que não possuem informações) preencher com a sigla NA.

- Pode ser assinalado mais um item, conforme o caso.

- No caso alterações deste documento já aprovado, inserir as informações em CAIXA ALTA e NEGRITO para melhor entendimento.

- Qualquer dúvida no preenchimento pode ser enviada para consulta nos e-mails das seções correspondentes:

  - Seção Técnica de Carnes e Derivados: carnesederivados@agricultura.rs.gov.br

  - Seção Técnica de Leite e Derivados, Ovos e Mel: dipoa-leite@agricultura.rs.gov.br

LEGENDA: “NA” – Não Aplicável / “X” – Item assinalado